пООО "Кадастровый центр"

Российская Федерация

Свердловская область

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный район

Муниципальный контракт №08 от 18.04.2022

Материалы по обоснованию

Екатеринбург, 2022 г

Оглавление

Состав проекта	4

Введение	5

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	6

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования территории, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования	8

2.1.	Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории	8

2.2.	Современное состояние и перспективы социально-экономического развития	15

2.3.	Современная организация территории	27

2.4.	Инженерное оборудование	48

2.5.	Охрана окружающей среды	49

2.6.	Проектная организация территории	52

2.7.	Инженерное оборудование	91

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории	94

3.1.	Технико-экономические показатели планируемого развития территории	94

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории муниципального района, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования	95

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

5.1.	Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций	97

5.2.	Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	97

5.3.	Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	98

6.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	101

Приложения к материалам по обоснованию	102

Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории»	103

Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики»	151

Авторский коллектив ООО "Кадастровый центр" по разработке

Схемы территориального планирования

Байкаловского Муниципального района

Муниципальный контракт №08 от 18.04.2022

| Директор, к.т.н. | А.В. Рычков |
| --- | --- |
| Гл. градостроитель проекта, ст. науч. сотр. | Д.Ю. Ширяев |
| Системный аналитик | Т.А. Дементьева |
| Инженер-картограф | Е.С. Верхотурцева |
| Инженер-геодезист | Н.Р. Мокерова |
| Директор по стратегическому развитию, инженер-архитектор | А.П. Федосов |
| Системный аналитик | Е.С. Дорогина |

# Состав проекта

| № п/п | Наименование | кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схема территориального планирования (в текстовой форме) |  |
|  | Положение о территориальном планировании. | 1 кн. |
|  | Схема территориального планирования (в виде карт) |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | 5 чертежей |
|  | Карта границ населенных пунктов | 5 чертежей |
|  | Материалы по обоснованию (в текстовой форме) |  |
|  | Материалы по обоснованию в текстовой форме. | 1 кн. |
|  | Материалы по обоснованию (в виде карт) |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, существующих и строящихся объектов местного значения. | 6 чертежей |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий, иных зон и территорий. | 5 чертежей |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | 1 чертеж |

# Введение

В схеме территориального планирования Байкаловского муниципального района (далее СТП Байкаловского района) определены основные параметры развития территории: обеспечение устойчивого развития муниципального образования, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Схема территориального планирования является стратегическим общественным документом, который охватывает многие сферы жизнедеятельности населения, проживающего в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области (далее Байкаловский МР СО). Поэтому в схеме территориального планирования затрагиваются вопросы, определяющие качество среды района: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех инженерных инфраструктур, а также привлекательность и узнаваемость района.

Схема территориального планирования разработана на проектные периоды (расчетный срок) – 2042 г.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Проект внесения изменений в СТП Байкаловского района разработан в соответствии с документами, предусматривающие строительство объектов местного значения:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Байкаловский муниципальный район на 2018 - 2035 годы, утвержденная решением думы муниципального образования Байкаловский МР №167 от 26.12.2018;

- Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, утвержденная решением думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения №392-р 26.11.2018;

- Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, утвержденная решением думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения №394-п 29.11.2018;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденная решением думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения №62 28.12.2016;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденная решением думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения №420-п 12.12.2018;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области 2019-2029 годы, утвержденная постановлением администрации Краснополянского сельского поселения №155 от 03.10.2018 года;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Краснополянское сельское поселение на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Краснополянского сельского поселения №156 от 03.10.2018 года;

- Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Краснополянское сельское поселение на 2019 – 2023 годы и на период до 2028 года, утвержденная постановлением главы Краснополянского сельского поселения №44 от 11.03.2019 года;

- Муниципальную программа «Социально-экономическое развитие Краснополянского сельского поселения» на 2015 – 2024 годы», утвержденная постановлением главы МО Краснополянское сельское поселение № 227 от 10.11.2014 (в ред. постановлением главы МО Краснополянское сельское поселение №18 от 18.02.2022г.);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Баженовского сельского поселения до 2025 года;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области 2019-2029 годы, утвержденная постановлением Главы МО Баженовское сельское поселение №148 от 30.10.2018 г.;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Баженовское сельское поселение Байкаловского района Свердловской области на 2017-2030 годы, утвержденная постановлением Главы МО Баженовское сельское поселение №66 от 24.04.2017г.;

- Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования Баженовское сельское поселение на 2015 – 2024 годы», утвержденная Постановлением Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение №84 от 11.09.2014 № 84 (в редакции от 30.05.2022г №69).

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования территории, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования

  - Природные условия и инженерно-строительная характеристика территории

    - Климат

Территория Байкаловского МР СО характеризуется континентальным климатом с продолжительной холодной зимой и коротким теплым летом. По многолетним данным среднегодовая температура воздуха колеблется от +0.1 до –1.5оС. Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца, января -15оС, самого теплого – июля +17оС. Крайние пределы колебания летом до 33 градусов тепла, зимой до -45 градусов по Цельсию. Продолжительность периода с температурой выше 0оС –195 дней.

Абсолютный минимум температур составляет -45оС. Абсолютный максимум +38оС.

Среднегодовое количество осадков составляет 70 мм.

Продолжительность безморозного периода составляет 99-112 дней. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 160 дней (с 10 ноября по 10 апреля). Высота снежного покрова на открытом месте достигает 35 см.

Ветры преобладают западных и юго-западных направлений. Средняя скорость ветров в январе – 3.5 м/сек., в июле – 3.0 м/сек.

По агроклиматическому районированию области территория относится к IVБ агроклиматическим районам, которые характеризуются по теплообеспеченности, как теплые, с суммой положительных температур выше 10оС равной 1800-1850. По влагообеспеченности – как влажный, значение гидротермического коэффициента изменяется от 1.4 до 1.2 и менее. Продолжительность вегетационного периода составляет 128 дней. Осадков за вегетационный период выпадает от 225 до 250 мм. Средняя продолжительность периода с температурой более 10оС составляет 120 дней. Начало летнего сезона характеризуется возвратом холодов и заморозков в воздухе и на почве. Весенние заморозки наблюдаются в первой декаде и реже во второй декаде июня.

Выводы по климатическим условиям:

1. По агроклиматическому районированию области территория Байкаловского МР СО является благоприятной для ведения сельскохозяйственного производства – картофелеводства, возделывания зерновых и кормовых культур, животноводства.

2. По строительно-климатическому районированию (СНиП II А-6-72) территория относится к I-В климатическому району.

3. Физиолого-климатические условия ограниченно благоприятны для организации отдыха. Среднесуточная температура летнего периода (июнь-август) от +16 до +17.5оС, зимнего периода (декабрь-февраль) от -14 до -17оС.

4. Повторяемость дней с комфортными для рекреационной деятельности условиями составляет около 60%.

    - Растительный и животный мир

Растительные комплексы характерны для Зауральской лесостепи, представлены смешанными сосново-березовыми и березовыми лесами, в долинах рек и на хорошо дренированных участках сменяются окультуренными степными ландшафтами.

В настоящее время интенсивные рубки в пределах района привели к значительному уменьшению хвойных лесов и преобладанию производных лиственных и смешанных лесов.

Вырубленные сосновые леса повсеместно заменяются культурными породами сосны.

В долинах рек распространены заросли ивняка, ольхи и луговые ассоциации. Луга злаково-разнотравные с произрастанием овсяницы, тимофеевки, мятлика, клевера и других типично-луговых растений.

В травяном покрове лиственных и смешанных лесов района преобладают ветник лесной, борец северный, сныть лесная, папоротники, перловник, костяника. Распространены ягодники земляники, черники, клубники.

В южной части территории муниципального образования на осолоделых почвах и солонцах произрастает лугово-солончаковая растительность: щучка, полевица белая, мятлик луговой, душистый колосок, ромашка луговая и другие.

На выгонах преобладающей растительностью является мятлик луговой, клевер ползучий, подорожник, тысячелистник и другие.

Животный мир богат различными видами животных, характерных для лесостепной зоны, представлены: заяц-беляк, горностай, колонок, лисица, лось, из хищников – рысь.

Из птицы: рябчик, тетерев, куропатки, перепелки и другие. Из пернатой болотной дичи характерны: утки-кряквы, чирки, различные виды куликов.

Все виды животных требуют постоянной охраны и рационального сочетания охоты и мероприятий по восстановлению численности их популяций.

Ихтиофация представлена обычными для Зауралья видами. Для рек и прудов характерны: плотва, уклейка, окунь, щука, ерш, реже лещ, карп, налим и сиговые.

    - Рельеф

Территория представляет собой слабовсхолмленную равнину, пересекаемую долинами рек, с общим уклоном в северо-восточном направлении.

Поверхность территории характеризуется слабоволнистым мало расчлененным рельефом, изрезанным замкнутыми чашеобразными западинами.

В геоморфологическом отношении выделяются долины рек, поймы и надпойменные террасы, водораздельные плато.

Рельеф территории обусловлен долинами рек Сарабайка, Иленька и Липовка.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5-10 м, часто прорезанными оврагами и промоинами.

Отметки водораздельных пространств в западной части изменяется от 145 до 149 м, на северо-востоке от 95 до 100 м, понижения имеют отметки менее 60 м.

По геоморфологическим условиям основным ограничением, как для строительства, отдыха, так и для сельскохозяйственного использования являются участки с плоским рельефом, в основном, занятые болотами, а также крутые уклоны в долинах рек и овраги. При использовании таких территорий под застройку необходимо проведение мероприятий по инженерной подготовке.

    - Грунты и почвы

Почвенный покров района сложный, что обусловлено особенностями почвообразования (геокомплекс северной лесостепи).

Наряду с почвами чернозёмного типа, имеют место лесные типы почв. Механический состав почв в основном глинистый и тяжелосуглинистый, на северо-западе и северо-востоке – среднесуглинистый. Наибольшим разнообразием механического состава отмечена территория к северу от р. Ницы, где встречаются участки с супесчаным, легкосуглинистым, среднесуглинистым и болотным механическим составом.

Вследствие выраженности междуречных пространств, слабого их дренажа и тяжёлых по механическому составу почвообразующих пород наблюдаются процессы заболачивания.

В южной половине района по заказникам и низинам встречаются осолоделые разновидности почв.

В сельскохозяйственном обороте преимущественно используются темно-серые, чернозёмные и луговые почвы.

Ниже приводится краткая характеристика наиболее распространённых в районе групп почв.

Серые лесные оподзоленные почвы. Данная группа почв используется под пашню, часть их занята лесными массивами. Мощность гумусового горизонта 20-30 см, гумуса 3.5 – 6 %, в известковании не нуждаются. Из удобрений рекомендуется вносить органические азотные и фосфорные удобрения.

Темно-серые, лесные оподзоленные и чернозёмы, оподзоленные разной мощности используются под пашню. По агрономической оценке, эти почвы являются лучшими в районе. Мощность гумусового горизонта до 30-40 см, количество гумуса у темно-серых 7-8%, у оподзоленного чернозёма до 10 %.

Гидролитическая кислотность небольшая, PH – слабокислая. В известковании данные почвы не нуждаются.

Большая мощность гумусового слоя позволяет производить углубления пахотного слоя до 25 см и глубже. Рекомендуется умеренное ухаживание и внесение фосфорных удобрений. Почвы данной группы пригодны для возделывания полевых, овощных и кормовых культур.

Темно-серые оподзоленные глеевые, чернозём луговой, лугово-чернозёмные, пойменные почвы залегают по плоским понижениям, на нижних частях склонов – в долинах рек, пойменные почвы – в поймах. Данные почвы отличаются высоким содержанием гумуса от 8 до 12 %. Мощность гумусового горизонта 30-40 см. В этих почвах наблюдается некоторый дефицит фосфора и среднее содержание калия в усвояемых формах. Кислотность почв близка к нейтральной. Почвы данной группы являются лучшими для естественных сенокосов, под которые они в основном и используются.

Темно-серые осолоделые, темно-серые осолоделые глееватые, чернозёмы осолоделые и солонцеватые. Осолоделые почвы в отличие от оподзоленных обладают солонцеватыми свойствами, что обусловлено повышенным содержанием в поглощаемом комплексе переходного горизонта солей натрия, кальция и магния. В результате дождей солонцеватый горизонт набухает, становится водонепроницаемым и определяет переувлажнение почвы.

Такая особенность водных свойств является положительным фактором для солоделых почв на кормовых угодьях и отрицательным для пашни. Мощность гумусового горизонта колеблется от 20 до 45 см.

Осолоделые почвы данной группы рекомендуются для пашни с применением глубокой вспашки, сопровождая её внесением органических и фосфорных удобрений.

Болотистые почвы занимают сравнительно крупные участки территории на севере и юго-востоке района, располагаются отдельными пятнами повсеместно в низинах ложбинах, западинах и долинах рек. Избыточно увеличены, имеют повышенную кислотность, оглеены. В основном используются под сенокосные угодья. Мелиоративные работы, требующие больших затрат целесообразно проводить на крупных контурах при наличии близ расположенного водотока или ложбины для организации стока.

Часть торфяников рекомендуется использовать для выемки торфа на удобрение.

Выводы: Байкаловский муниципальный район Свердловской области располагает землями с более высоким, чем в среднем по области бонитетом почв. Высокий бонитет почв на сельхозугодиях является серьёзным ограничением для передачи их под строительство, рекреацию или другие несельскохозяйственные нужды.

    - Гидрография

Рассматриваемый район, в основном, расположен в бассейне р. Ницы, протекающей в северной половине района и являющейся его главной водной артерией.

Гидрографическая сеть района, кроме этого, представлена её притоками Бобровкой с впадающей в неё р. Пановкой, Обуховской с притоком Антоновкой и р. Иленкой. Бассейн р. Иленки занимает большую часть района с густой речной сети 0.27 км/ км2. Основные притоки: р. Чурман (л.б. 40–й км, длина 11 км), р. Иленка (п.б. 27– й км, длина 13 км), р. Киселёвка (п.б. 21–й км, длина 10 км), р. Сараевка (л.б. 19–й км, длина 20 км).

Водораздел между бассейнами рек Ницы и Пышмы проходит почти по нижней границе района. Поэтому водотоки, принадлежащие к бассейну Пышмы представлены верховьями небольших рек (Чернушка, Боровая, Чёрная. Елинка) и ручьями.

Река Ница течёт на юго-восток, правые её притоки в северо-восточном, левые в южном направлении.

Наиболее крупным притоком р. Ницы является р. Иленка, с развитой гидрографической сетью, бассейн которой охватывает большую часть района.

Реки рассматриваемой территории относятся к равнинным. Питание их смешанное, преимущественно снеговое и отчасти дождевое, и грунтовое.

Для лесостепной зоны, в которой расположен район, типичен неравномерный внутригодовой ход стока, выражающийся в повышенной доле весеннего стока и обычно низком стоке в остальную часть года.

Норма годового стока постепенно уменьшается, с северо-запада на юго-восток с 2 до 1.5 л/сек. на км2.Ресурсы поверхностных вод района формируются за счёт стока рек и озёр. Характеристика основных рек района приводится в таблице 1-5.

Наиболее обеспеченными поверхностными водными ресурсами являются поселения, расположенные на р. Нице и в низовьях р. Иленки.

Ресурсы поверхностных вод района используются для нужд промышленности сельского хозяйства и в культурно-бытовых целях.

Уровненный режим. Весеннее половодье на р. Нице начинается в первой половине апреля. На большинстве её притоков во второй и третьей декаде апреля.

Максимальный подъем уровня на р. Нице достигает 9 м, на р. Иленке – 6м в устье и 1.5 в верховьях (в многоводные годы соответственно 8.5 и 2.5м). Подъём весеннего половодья на р. Нице длится 15 – 50 дней. Меженный уровень на р. Нице (с июня по сентябрь) прерывается 2-4 дождевыми паводками высотой до 6 м.

При обычных половодьях затапливаются деревни Яр, Кукарская, а также подтопляется часть домов в с. Городище.

Зимний режим. Ледостав наступает в конце октября, начале ноября. Разница в замерзании плесов и перекатов доходит до 10 дней. Ледостав устойчивый. Толщина льда на реке Нице к концу зимы достигает на перекатах 40-60 см, на плесах 70-110 см.

Часть малых рек промерзает до дна, образуя наледи.

Вскрытие рек Ницы и Иленки (в нижнем течении) сопровождается ледоходом в течение 5-10 дней, на крутых поворотах образуются заторы.

Температурный режим. Наиболее сильный нагрев воды происходит в июне, максимум наступает в июле. Вода в июле прогревается до 21 – 22 градусов, переход температуры через 10○ на реках района отмечается весной – в середине мая и осенью – в последней декаде сентября.

Продолжительность купального сезона 65-70 дней.

Химизм воды. Вода в реке Нице по химическому составу относится к гидрокарбонатному классу с минерализацией от 80 мг/л (половодье) до 380 мг/л (зимняя межень), обладает повышенной цветностью и невысокой прозрачностью. Вода в реках Иленка, Бобровка и большинстве других чистая и прозрачная, за исключением небольших речек, протекающих по заболоченной местности, в которых вода окрашивается болотными выделениями.

Крупных озёр в пределах района нет. Большинство малых и средних озёр приурочено к пойме реки Ницы. Длина озёр-стариц колеблется от 50 до 3.5 км с наибольшей глубиной 2.2 м. Наиболее крупными являются озёра: Бобровское, Гуляева, Дальшино, Романовское, Песчаное, Байгоша, Большое, Супонево. Наиболее крупные болота: Власиное, Козловское, Мочище, Цыганское. Елинское, Индра, Б. Антоновское.

Выводы:

По минерализации, химическому составу и стоковым характеристикам р. Ница и р. Иленка могут служить источниками водоснабжения и орошения. Река Ница на всём протяжении имеет минимальные 30- дневные расходы воды не менее 4 м3/сек. Реки Иленка и Бобровка могут служить источниками водоснабжения при условии регулирования их стока.

По морфологическим характеристикам, температурному режиму и санитарному состоянию, наиболее благоприятны для целей рекреации являются низовья р. Иленки, р. Ница, на участках с хорошо дренируемыми берегами, а также пруд в с. Байкалово, образовавшийся в результате слияния рек Липовки и Елинки.

    - Полезные ископаемые

Согласно материалам, опубликованным на сайте ФГБУ «Росгеолфонд», на территории находятся 6 месторождений неметаллических полезных ископаемых (Таблица 1 Перечень полезных ископаемых).

Таблица 1 Перечень полезных ископаемых

| № п/п | Наименование месторождения | Реестровый номер | Местоположение | Вид полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крутиковское | 18717151 | В 7 км ЮВ ж.д.ст.Ирбит, в 18 км З с.Байкалово, в 1,5 км от д.Крутикова, в верховьях р.Боровушка. | мергель (известкование почв) |
| 2 | Байкаловское | 18717691 | В 4 км ВЮВ с.Байкалово, на правом берегу р.Иленьки. Ближайшая ж.д.ст.Ирбит Свердл.жд. - в 70 км СЗ месторождения. Р-н с/х. Электроэнергия - за счет Егоршинской ТЭЦ. | глина (керамика грубая) |
| 3 | Вялковское | 18714288 | 60 км В ж.д. ст.Ирбит, 12 км В с.Елань; р-н сельскохозяйственный, лесное хоз-во; дороги грунтовые; электроэнергия от Егоршинской ТЭЦ в системе Уральского энергокольца. | глина (кирпично-черепичное сырье) |
| 4 | Яснополянское | 18717245 | 37 км ЮВ ж.д.ст.Ирбит, 18км СЗ с.Байкалово, 7.5 км З с. Краснополянское, в в верховьях заболоченной долины р.Сарабайки. По западной окраине м-ния проходит проселочная дорога, соединяющая м-ние с шоссе Байкалово-Ирбит. | мергель (известкование почв) |
| 5 | Зырянское | 18717265 | 26 км ЮЗ с.Байкалово, 4,5 км ЮЗ д.Менщикова, 37 км ЮВ ж.д.ст.Ирбит и 75 км СЗ ж.д.разъезда Троицкий. | мергель (известкование почв) |
| 6 | Лукинское | 18717268 | 23 км В ж.д.ст.Ирбит, 25 км СЗ с.Байкалово, 10 км С от западной окраины с.Шадринка. | мергель (известкование почв) |

    - Подземные воды

В 8 км южнее с. Байкалово, вблизи д. Малкова имеется Цыганский участок Малковского месторождения подземных вод (далее – МПВ), который разведан ГП «Уралгидроэкспедиция» в период 1993-2000 годов за счет средств бюджета Свердловской области в качестве альтернативного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Байкалово. Запасы подземных вод Цыганского участка Малковского МПВ (скважины № 1э, 2э, 3э, 4э, 5э(резервная)) прошли государственную экспертизу и утверждены в количестве 1200 м3/сут по сумме категорий В+С1 (протокол Территориальной комиссии по запасам подземных ископаемых при Комитете природных ресурсов по Свердловской области от 14.03.2000 № 3). Право пользования недрами с целью добычи подземных вод из скважин № 1э, 2э, 3э, 4э, 5э(резервная) Цыганского участка Малковского МПВ предоставлено ЗАО «Мелиострой» на основании лицензии СВЕ № 02490 ВЭ от 20.03.2008. Добыча подземных вод не осуществляется, по имеющимся данным строительство водозабора не завершено.

Тематической работой «Оценка обеспеченности эксплуатационными запасами и ресурсами подземных вод населения Свердловской области, II этап», выполненной ГИДЭК в 1998-2000 годах по заданию федерального органа управления фондом недр – Комитета природных ресурсов Свердловской области (в настоящее время – Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу) Цыганский участок Малковского МПВ рекомендован для использования в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Байкалово.

В отличие от используемых в настоящее время водозаборных скважин, рассредоточенных на территории с. Байкалово, пробуренных глубиной от 87 до 130 м на второй водоносный горизонт (опоки) с высокой минерализацией (порядка 2100-2300 мг/дм3 при ПДК-1000), высоким содержанием хлоридов, бора, железа и иных компонентов (бром, литий, йод и т.д.), скважины Цыганского участка Малковского МПВ имеют меньшую глубину от 22 до 47 м и ориентированы на первый водоносный горизонт3 (пески), подземные воды которого характеризуется сухим остатком 200-300 мг/дм3 (ПДК-1000), имеются превышения только по железу и марганцу, что позволяет применять стандартные системы водоподготовки.

  - Современное состояние и перспективы социально-экономического развития

    - Оценка территории по совокупности природных факторов.

По совокупности природных факторов территория района в целом пригодна для большинства видов хозяйственного использования.

При дальнейшей эксплуатации и освоении ресурсов необходимо учитывать некоторые природные различия внутри района.

Большей степенью залесенности и заболоченности характеризуются северная часть района (на левом берегу р. Ницы) и территория, прилегающая к южной границе района.

Центральная часть района сильно освоена и менее залесена. Северная часть района лучше обеспечена водными ресурсами, чем южная.

Результаты оценки природных условий для различных видов хозяйственной деятельности приводятся ниже.

При оценке территории района по совокупности природных факторов для целей строительства, определяющими явились условия водообеспеченности (в связи с неизученностью инженерно-геологических и гидрогеологических факторов на территории района), а также заболоченность территории.

Для сельского хозяйства в целом по району основным удорожающим факторами явились климато-гидрологические и почвенно-биологические условия.

Показателями, определяющими основную разность между участками территории района, явились заболоченность и заселённость территории, обеспеченность водными ресурсами.

Для целей отдыха кроме климатических показателей, определяющих удорожание по району в целом, наиболее значительными в пределах территории района явилось обеспеченность водными ресурсами, качество лесов, заболоченность территории, выразительность ландшафта.

    - Ландшафтно-рекреационная оценка территории.

На территории района можно выделить группы ландшафтов с различными рекреационными условиями:

- Ландшафты с равнинным рельефом, хорошо залесенные лесные массивы смешанных и хвойных пород с крупным водотоком, имеющим пологие берега пригодные для организации всех видов отдыха, - это участки вдоль р. Ницы.

- Ландшафты с выположенным рельефом, с небольшими массивами светлых разрозненных лесов с преобладанием берёзы, без крупных водоёмов, хорошо дренируемые. Пригодны для организации кратковременных видов отдыха. Это территории в центральной части района вблизи с. Байкалово.

- Ландшафты с плоским рельефом, сильно залесенные, плохо дренируемые, заболоченные. Возможна организация любительских видов отдыха (охота, сбор ягод, грибов). Это территории в северной части района и в южной.

- Ландшафты почти безлесные, сильно освоенные. Организация отдыха нецелесообразна (возможна лишь организация отдыха, связанного с любительским рыболовством). Это территории в центральной части района, вблизи сельских населённых пунктов.

Из рекреационного использования исключается заказник в восточной части района, а такие пашни и санитарно-защитные зоны от промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Подводя итоги оценки территории по природным условиям, делаем следующее заключение: для промышленно-гражданского строительства предпочтительны территории на правобережье р. Ницы, несколько удалённые от её поймы, хорошо дренируемые, обеспеченные водными ресурсами, залесенные, со средним бонитетом почв.

Неблагоприятными являются территории в северо-восточной части района - заболоченные, с просадочными грунтами.

Для сельскохозяйственного освоения Байкаловский МР СО располагает относительно плодородными почвами, обеспечен теплом и влагой. Наиболее ценными для сельскохозяйственного использования являются почвы со средним и высоким бонитетом в долине р. Ница и в зоне влияния подземного источника водоснабжения, расположенного в Ирбитском районе. Заболоченные и залесенные участки территории района могут быть использованы в сельскохозяйственных целях в основном лишь для покосов и пастбищ.

Для массового отдыха наиболее благоприятны смешанные леса на хорошо дренируемых участках долины реки Ницы и в лесопарковой зоне около села Байкалово. Леса в северной и южной части района пригодны для организации любительских видов отдыха (охоты, сбора ягод и грибов).

Большая часть района не пригодна для отдыха в связи с высокой степенью распаханности территории.

    - Оценка по планировочным условиям.

При оценке по планировочным условиям основное внимание было уделено сложившемуся развитию территории района. При этом были учтены: специфика хозяйственной деятельности, обеспеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, удалённость от областного центра.

Территория Байкаловского муниципального района Свердловской области сильно освоена, сельскохозяйственные угодья занимают 72.9 % от общей площади района. Распаханность сельхозугодий

74.5 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. Залесенности района составляет

45.5 %. Леса в основном смешанные, принадлежат большей частью защитным лесам.

Характер хозяйственного освоения территории существенно повлиял на экологическую и санитарную обстановку в районе, а также на выбор коэффициентов удорожаний.

При оценке по планировочным условиям было выявлено: Байкаловский МР СО находится в юго-восточной аграрно-промышленной зоне области в 5-6 часовой транспортной доступности от областного центра г. Екатеринбург. Основным промышленно- селитебным образованием района является с. Байкалово.

Плотность сети автодорог в 2 раза выше, чем в среднем по области. Транспортная доступность почти всех населённых мест до районного центра не превышает 1 часа.

Дорожная сеть района обеспечивает нормальную дальность доставки строительных материалов из районного центра. Однако отсутствие строительной базы вынуждает приобретать строительные материалы из областного центра и других городов области. Что ведёт к удорожанию строительства.

По уровню электроснабжения большая часть района находится в благоприятных условиях (в 20-километровой зоне от подстанций 110/35 кВ).

По условиям обеспеченности поверхностными водами благоприятными являются территории в 10-километровой зоне по обоим берегам реки Ницы (возможный водоотбор составляет около 1 м3/ сек.). Для питьевого водоснабжения района предназначено месторождение подземных вод в восточной части Ирбитского района. Территории, ограниченно благоприятные по обеспеченности подземными водами находятся в западной части района в 20-30 км зоне влияния от источника.

По санитарно- гигиеническим условиям большая часть района находится в благоприятных условиях.

По санитарно- гигиеническим условиям большая часть района находится в благоприятных условиях.

Загрязнение воды в р. Нице по БПК20 колеблется от 1.6 до 4.48 за последние 10 лет. Загрязнение рек района в целом незначительное.

По санитарно-гигиеническим условиям неблагополучными для размещения гражданского строительства и учреждений отдыха являются территории зон санитарной вредности, технические коридоры инженерных коммуникаций шумовые коридоры вдоль автодорог.

Для целей промышленно-гражданского строительства ограниченно благоприятна большая часть территории района. Участки территории с наименьшими удорожаниями расположены на правом берегу реки Ница. Они хорошо дренируются, обеспечены водными ресурсами, находятся в зоне влияния транспортной магистрали. В настоящее время заняты лесами.

Неблагоприятным является небольшой участок территории (болото Власенное) в северо-восточной части района, а также месторождения полезных ископаемых, имеющие промышленное значение. Кроме этого, неблагоприятными для гражданского строительства являются зоны санитарной вредности.

Для сельского хозяйства условно благоприятны территории, примыкающие к р. Нице и участки в зоне влияния подземного источника водоснабжения (западная часть района). Центральная и южная часть района менее благоприятна для сельскохозяйственного использования из-за отсутствия источников водоснабжения.

К неблагоприятным для сельскохозяйственного освоения отнесён участок глубокого болота (Власенного), памятники природы, защитные леса и лесопарковые зоны.

Для рекреационного использования условно благоприятны территории в долине реки Ницы, хорошо дренируемые, покрытые хвойными и смешанными лесами.

При условии организации водоёма благоприятными для отдыха являются такие леса на восток от с. Байкалово.

Неблагоприятными для рекреационного использования являются зоны санитарной вредности от производственных сооружений, и коридоров инженерных коммуникаций.

    - Экономическая база

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию района инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета района, а рост доходов позволит программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения района.

Согласно анализу ситуации на рынке труда управленческих округов Свердловской области (Межотраслевая стратегии развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года), Байкаловский МР СО относится к Восточному управленческому округу.

В состав округа входят 32 муниципальных образования, из них 17 территорий с преобладанием аграрного сектора экономики, характеризующихся плохой транспортной доступностью и застойной безработицей.

Проблемами данных территорий являются: низкие темпы развития малого и среднего предпринимательства, неустойчивое финансовое состояние сельхозпредприятий, недостаточная инвестиционная активность, большая территориальная удаленность поселений, недостаточный уровень развития энергетической и транспортной инфраструктуры, износ объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Значения основных показателей рынка труда отражены в таблице (Таблица 2. Основные показатели рынка труда муниципальных образований, входящих в состав Восточного управленческого округа, по состоянию на 01.09.2018).

Во всех 32 муниципальных образованиях, входящих в состав Восточного управленческого округа, уровень регистрируемой безработицы выше среднеобластного значения – 1,0%.

Значение уровня регистрируемой безработицы Восточного управленческого округа по состоянию на 01.09.2018 составляет 2,1%.

Таблица 2. Основные показатели рынка труда муниципальных образований, входящих в состав Восточного управленческого округа, по состоянию на 01.09.2018

| Наименование муниципального образования | ЭАН, тыс. чел. | Основные показатели рынка труда |  |  |  | Среднемесячная заработная плата, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность безработных граждан, человек | Заявленная работодателями потребность в работниках, единиц | Коэффициент напряженности (число незанятых на 1 вакансию), единиц | Уровень регистрируемой безработицы, процентов | Работников организаций | Заявленных вакансий |
| Байкаловский муниципальный район Свердловской области | 8,2 | 248 | 85 | 3,0 | 3,0 | 26037,2 | 15971,0 |

Трудоустройство безработных граждан проблематично по причине отсутствия вакантных рабочих мест. Среднемесячная заработная плата по заявляемым вакансиям в два раза ниже среднемесячной заработной платы работников организаций.

По информации муниципальных образований, входящих в состав Восточного управленческого округа, в рамках стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области до 2030 года (далее – стратегии), планируется модернизация (создание) 3856 рабочих мест.

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Половозрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а следовательно, и производственного потенциала того или иного региона. Данные о составе и доходах населения, об уровне безработицы представлены в таблице (Таблица 3. Социально-экономические показатели).

Таблица 3. Социально-экономические показатели

| № | Показатель | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, всего, в том числе: | тыс. чел. | 15.2 | 15.1 | 14.95 | 14.8 | 14.71 |
| 2 | численность населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 7.6 | 7.4 | 7.31 | 7.4 | 7.27 |
| 3 |  | процент от общей численности населения | 50.2 | 49.3 | 48.9 | 50 | 49.4 |
| 4 | численность населения моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 3.4 | 3.4 | 3.38 | 3.35 | 3.34 |
| 5 |  | процент от общей численности населения | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 |
| 6 | численность населения старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 4,2 | 4,3 | 4,26 | 4,05 | 4,1 |
| 7 |  | процент от общей численности населения | 27,4 | 28,2 | 28,5 | 27,4 | 27,9 |
| 8 | Коэффициент общей демографической нагрузки | единиц | 0,991 | 1,03 | 1,04 | 1,0 | 1,02 |
| 9 | Численность экономически активного населения, всего | тыс. человек | 8,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | Численность занятых в экономике, всего, в том числе: | тыс. человек | 4,73 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,59 |
| 11 | численность работников предприятий и организаций в негосударственном секторе, всего, в том числе: | тыс. человек | 2,93 | 2,75 | 2,59 | 2,88 | 2,9 |
| 12 | численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | тыс. чел. | 1,27 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,22 |
| 13 |  | процент от общей численности населения | 30 | 26,9 | 26,4 | 26,7 | 26,6 |
| 14 | численность работников предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы | тыс. чел. | 1,8 | 1,94 | 2,1 | 1,79 | 1,69 |
| 15 |  | процент от общей численности населения | 38 | 41,3 | 44,8 | 38,4 | 36,8 |
| 16 | Численность населения, признанного в установленном порядке безработными | тыс. человек | 273 | 213 | 148 | 391 | 176 |
| 17 | Уровень регистрируемой безработицы | тыс. человек | 3,3 | 2,6 | 1,97 | 5,21 | 2,44 |
| 18 | Численность населения с высшим профессиональным образованием | тыс. чел. | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| 19 |  | процент от общей численности населения | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 20 | Среднемесячная заработная плата | руб. чел./ в месяц | 25280,9 | 26977,3 | 29927,3 | 32531,9 | 34886,5 |
| 21 | Среднедушевые денежные доходы населения | руб. чел./ в месяц | 13125 | 13643 | 16625 | 17588 | 19201 |
| 22 | Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | тыс. чел. | 3,78 | 4,553 | 3,118 | Нет данных | Нет данных |
| 23 |  | процент от общей численности населения | 24,8 | 30,2 | 20,8 | Нет данных | Нет данных |

Согласно материалам, представленным в Межотраслевой стратегии развития условий функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 2035 года, отрасль промышленности «Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях» получит перспективное развитие:

- строительство и реконструкция объектов молочного животноводства;

- строительство хранилищ и складов для хранения овощей и картофеля;

- строительство селекционно-семеноводческого центра в растениеводстве;

- строительство комплекса по выращиванию шампиньонов;

- строительство селекционно-генетического центра в животноводстве;

- строительство новых корпусов свиноводческого комплекса;

- строительство оптово-распределительных центров.

На территории Байкаловского МР СО отраслевая специализация представлена:

- сельским хозяйством;

- лесоводством;

- обрабатывающей промышленностью (производство пищевых продуктов: производство мяса и мясопродуктов, производство продуктов из мяса и мяса птицы, переработка и консервирование рыбопродуктов, производство растительных и животных масел и жиров, переработка молока и производство сыра, производство прочих пищевых продуктов таких как хлеб и мучные кондитерские изделия, текстильных изделий, одежды, древесины, деревянных изделий, полиграфическая промышленность);

- строительством;

- оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования;

- транспортом, складским хозяйством и связью;

- образованием;

- здравоохранением и социальными услугами;

- деятельностью по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг.

      - Сельское хозяйство

В Байкаловском МР СО наибольшее развитие получило сельскохозяйственное производство. Сложившаяся в районе специализация народного хозяйства в перспективе не изменится. Ведущее положение, по-прежнему, будет занимать сельское хозяйство.

В структуру агропромышленного комплекса входят сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. В основном, финансово-экономическое положение сельскохозяйственных предприятий района стабильное. Перечень крупных сельскохозяйственных предприятий приведен в таблице (Таблица 4. Перечень сельскохозяйственных предприятий).

Таблица 4. Перечень сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Название предприятия | Местоположение | Виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | СПК "МИР" | д. Нижняя Иленка | Основной вид деятельности по ОКВЭД Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Дополнительные виды деятельности Выращивание зерновых культур Выращивание зернобобовых культур Выращивание однолетних кормовых культур Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ООО "Агрофирма "Байкаловская" | д. Пелевина | Основной вид деятельности по ОКВЭД Животноводство Дополнительные виды деятельности Выращивание однолетних культур Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Выращивание зерновых культур Выращивание зернобобовых культур |
| 4 | ООО "Агрофирма "Восточная" | с. Елань | Основной вид деятельности по ОКВЭД Выращивание однолетних культур Дополнительные виды деятельности Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Выращивание зерновых культур Выращивание зернобобовых культур Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 5 | СПК "Шаламовский" | д. Липовка | Основной вид деятельности по ОКВЭД Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока Дополнительные виды деятельности Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы Разведение свиней Переработка и консервирование мяса |
| 6 | ООО "ВОСТОК" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Выращивание однолетних культур Дополнительные виды деятельности Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Выращивание зерновых культур Выращивание зернобобовых культур Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| 7 | ООО "ТРУД" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Дополнительные виды деятельности Выращивание прочих однолетних культур Выращивание прочих многолетних культур Выращивание рассады Обработка семян для посадки |
| 8 | ООО «Победа» | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Смешанное сельское хозяйство Дополнительные виды деятельности Выращивание однолетних культур Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Выращивание овощей Выращивание многолетних культур Животноводство Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы Производство нерафинированных растительных масел и их фракций Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Производство молока и сливок в твердой форме Производство прочей молочной продукции Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |

      - Промышленность

Промышленность и строительство представлены несколькими средними предприятиями, профиль – строительство дорог, лесопереработка, строительство жилья и объектов инфраструктуры, переработка сельхозпродукции. Перечень крупных предприятий приведен в таблице (Таблица 5. Перечень предприятий промышленности и строительства).

Таблица 5. Перечень предприятий промышленности и строительства

| № п/п | Название предприятия | Местоположение | Виды деятельности |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | АО "МЕЛИОСТРОЙ" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Дополнительные виды деятельности Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина Предоставление услуг в области лесоводства Рыболовство пресноводное Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО "АБЗ" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов Дополнительные виды деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве Производство товарного бетона Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков Обеспечение работоспособности котельных |
| 3 | ООО "СПЕЦСТРОЙ" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Строительство жилых и нежилых зданий Дополнительные виды деятельности Лесозаготовки Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий Производство сборных деревянных строений Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 4 | ООО "ВЕКТОР-ПЛЮС" | с. Байкалово | Основной вид деятельности по ОКВЭД Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность Дополнительные виды деятельности Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях Рыболовство Рыбоводство Распиловка и строгание древесины |

Рост промышленного производства произошёл как за счёт нового строительства, так и за счёт реконструкции и расширения действующих предприятий.

Значительное развитие получила лесная и деревообрабатывающая промышленность.

В перспективе намечается развитие всех отраслей промышленности района, однако темпы их развития будут различны.

Наиболее ускоренными темпами будут развиваться лесная, деревообрабатывающая и комбикормовая промышленность.

      - Лесное хозяйство

Район характеризуется степень заселённости равной 41.6 %. Лесные массивы представлены отдельными участками среди сельскохозяйственных угодий. Наиболее крупные сравнительно компактные лесные массивы расположены в северо-западной и юго-западной (Харловская дача) частях района.

Площадь земель лесного фонда Байкаловского МР СО составляет 99,72 тыс. га

Территория района относится к Западно-Сибирской равнинной лесной области, Зауральской равнинной провинции, к округу сосново-берёзовых предлесостепных лесов.

Основные лесообразующие породы – берёза (занимающая 2/3 лесопокрытой площади) и сосна.

    - Население

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации.

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года №95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в состав района входят следующие поселения: Байкаловское сельское поселение, Баженовское сельское поселение, Краснополянское сельское поселение.

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года №95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» в состав поселений входят следующие населенные пункты:

- Байкаловское сельское поселение: представительный орган находится в селе Байкалово, расположены населенные пункты село Байкалово, деревня Большая Серкова, деревня Долматова, деревня Занина, деревня Заречная, деревня Захарова, деревня Инишева, деревня Исакова, деревня Калиновка, деревня Ключевая, деревня Комарица, деревня Комлева, деревня Крутикова, деревня Липовка, деревня Малая Серкова, деревня Малкова, деревня Пелевина, деревня Сапегина, деревня Сафонова, деревня Сергина, деревня Соколова, деревня Чащина, деревня Чувашева, деревня Шаламы, деревня Шушары и село Ляпуново.

- Баженовское сельское поселение: представительный орган находится в селе Баженовское, расположены населенные пункты село Баженовское, деревня Боровикова, деревня Верхняя Иленка, деревня Власова, деревня Вязовка, деревня Гуляева, деревня Кадочникова, деревня Лукина, деревня Макушина, деревня Нижняя Иленка, деревня Палецкова, деревня Скоморохова, деревня Степина, деревня Субботина, деревня Красный Бор и село Городище.

- Краснополянское сельское поселение: представительный орган находится в селе Краснополянское, расположены населенные пункты село Краснополянское, деревня Береговая, деревня Воинкова, деревня Дягилева, деревня Зырянская, деревня Игнатьева, деревня Карпунина, деревня Квашнина, деревня Кондрашина, деревня Ларина, деревня Лопаткина, деревня Лукина, деревня Любина, деревня Малая Койнова, деревня Менщикова, деревня Потапова, деревня Прыткова, деревня Тихонова, деревня Шевелева, деревня Щербачиха, деревня Яр, село Елань, село Чурманское и село Шадринка.

Данные о численности населения по сельским поселениям представлены в таблице (Таблица 6. Численность населения).

Таблица 6. Численность населения

| Наименование территориальной единицы | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | прирост за 5 лет | прирост за 2022 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Байкаловский муниципальный район Свердловской области | 15 226 | 15 096 | 14 952 |  | 14 783 | 14 713 |  | -513 | -70 |  |
| Баженовское сельское поселение | 3141 | 3108 | 3048 |  | 3020 | 2994 |  | -147 | -26 |  |
| Байкаловское сельское поселение | 9843 | 9811 | 9728 |  | 9558 | 9447 |  | -396 | -111 |  |
| Краснополянское сельское поселение | 3717 | 3672 | 3623 |  | 3540 | 3537 |  | -180 | -3 |  |
| Наименование территориальной единицы | Численность населения 2021 г |  |  | Численность населения на расчетный срок |  |  | Доля численности населенного пункта в численности Байкаловского района, % |  |  | Плотность населения, чел./га |
| Байкаловский муниципальный район Свердловской области | 14 713 |  |  | 14 713 |  |  | - |  |  | 0,07 |
| Баженовское сельское поселение | 2994 |  |  | 2994 |  |  | 21,67 |  |  | 0,08 |
| Байкаловское сельское поселение | 9447 |  |  | 9447 |  |  | 53,51 |  |  | 0,08 |
| Краснополянское сельское поселение | 3537 |  |  | 3537 |  |  | 24,82 |  |  | 0,05 |

Естественный прирост согласно статистическим данным по муниципальному району составляет -0,070 чел. на 1000 человек населения за 2021 г. По Свердловской области за 2020 г естественный прирост составил -5,5 чел. на 1000 человек населения. Согласно данным муниципальной программы «Укрепления общественного здоровья» на 2020 и 2024 годы, утвержденные приказом министерства здравоохранения Свердловской области №396-П от 18.03.2020 по Байкаловскому муниципальному району Свердловской области показатель на уровне ниже среднего по области.

  - Современная организация территории

    - Планировочная структура района.

Планировочная структура района представляет собой модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей основных народнохозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта.

Планировочная структура Байкаловского района Свердловской области является составной частью структуры Ирбитской групповой системы расселения и имеет тесные планировочные связи с прилегающими Ирбитским, Слабодотуринским и Талицким районами.

В целом форму планировочной структуры района можно охарактеризовать, как радиально-концентрическую. Главным планировочным центром района является село Байкалово, расположенное на пересечении главных планировочных осей района (автодорог областного значения) с природной осью района (р. Иленькой). Она определяется местоположением района в системе расселения, историей его развития, специализацией, а также его природно-ландшафтными особенностями. Сложившаяся сеть сельских поселений в достаточной степени стабильна, однако здесь, как и в других районах области происходят процессы сселения, наблюдается отток сельского населения.

Определённое влияние на стабильность поселений оказывают природные условия, обеспеченность инженерной инфраструктурой, сселяются, в основном, населённые пункты, удалённые от рек и основных транспортных магистралей.

Наиболее освоенными и заселёнными являются долины рек Ницы, Иленки, Иленьки, т.е. центральная часть района. Окраинные территории на юге и на севере района менее освоены, заняты лесными массивами и болотами.

Основным недостатком сложившейся планировочной структуры являются:

- несоответствие архитектурно-планировочной структуры современным социальным требованиям, особенностям функционирования и техническим возможностям (пропуск транзитного и грузового транспорта через селитебные территории населённых пунктов, чересполосица, строительство в санитарно-защитных зонах);

- растянутость во времени, недостаточное регулирование и стимулирование реконструкции планировочной структуры и застройки;

- мелкопоселенность и дисперсность сети сельских населённых мест;

- малая величина центра районной системы расселения, в результате чего район испытывает сильное влияние (в северной части) г. Ирбита;

- низкая обеспеченность социальной инфраструктурой.

Современное использование территорий в Байкаловском МР СО в настоящее время представлено в таблице (Таблица 7. Современное использование территории).

Таблица 7. Современное использование территории

| Функциональные зоны | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе Байкаловского муниципального района Свердловской области | 229358,3 | 100,0 |
| земли населенных пунктов | 11439,3 | 5,0 |
| земли сельскохозяйственного назначения | 95346,9 | 41,5 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 359,133 | 0,2 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | 20000 | 8,7 |
| земли лесного фонда | 99721,83 | 43,5 |
| земли водного фонда | 1342,883 | 0,6 |
| земли запаса | 1148,222 | 0,5 |

    - Жилой фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных сторон в системе экономического развития района. По отчетным данным отдела сводной информации Свердловскстата Байкаловского района, ветхий и аварийный жилищный фонд в муниципальном образовании Байкаловский МР СО на конец 2007 года составляет 27,3 тыс. м2 общей площади жилья, или составляет 6 % от всего жилищного фонда в Байкаловском МР СО.

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по единой методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Решению жилищных проблем в Байкаловском МР СО уделяется значительное внимание. Ежегодно закладываются средства местного бюджета для их решения.

Для района характерно преобладание индивидуальной, некапитальной, и в основном, одноэтажной жилой застройки.

Удельный вес индивидуального жилого фонда в среднем по району составляет более 69 %, при этом в городской местности – 44.4 %, в сельской местности – 77.2 %.

Из общей площади жилого фонда района 91 % приходится на деревянный жилой фонд, в с. Байкалово – 83.5 %, в сельских населённых пунктах – 93.5 %.

Для одноэтажной застройки в целом по району составляет 92.9 %, в городской местности – 80.3 %, в сельской местности – 97.0 %.

Жилой фонд района на 67.4 % состоит из зданий, имеющих износ более 30 %. По с.Байкалово такие здания составляют – 47.3 %, по сельской местности – 73. 9 %.

Уровень инженерного оборудования жилого фонда района очень низкий. Благоустройство жилого фонда в с. Байкалово характеризуются следующими показателями: обеспеченность водопроводом составляет 23.3 %, канализацией 21.3 %, центральным отоплением – 20.8 %, газоснабжением (баллонами) – 29.5 %, горячим водоснабжением жилая застройка практически не обеспечена.

Сельский жилой фонд не благоустроен. Водоснабжение осуществляется, в основном, от артезианских скважин и шахтных колодцев, часть капитального жилого фонда обеспечена централизованными системами водоснабжения.

Теплоснабжение некапитального жилого фонда осуществляется от местных источников тепла – печей и котлов, часть капитального жилого фонда от местных котельных. Газоснабжением жилой фонд сельской местности обеспечен только для нужд пищеприготовления.

Объём нового жилищного строительства определён в целом по району в размере 235,9 тыс. м2 общей площади на расчётный срок и в том числе – 112.6 тыс. м2 на 1 очередь.

При расчёте потребности в новом жилищном строительстве учитывался существующий жилой фонд, подлежащий выбытию.

Величина выбывающего фонда установлена с учётом:

- аварийного и ветхого фонда,

- фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах от животноводческих ферм и зонах затопления,

- фонда, подлежащего сносу по реконструкции, в результате проведения мероприятий, намеченных генеральными планами центральных усадеб колхозов и совхозов,

- фонда, выбывающего по естественной амортизации (из расчёта 1.5 % - 2 % в год для деревянных строений),

- пригодного к эксплуатации жилого фонда, выбывающего в результате осуществления постепенного сселения сельских населённых пунктов.

    - Общественная застройка

В настоящее время на территории проектирования имеется довольно развитая сеть учреждений обслуживания.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Требуемая обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания, гарантирующими социальный минимум, рассчитана в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Данные о современном состоянии общественной застройки приведены в таблице (Таблица 8. Современное состояние общественной застройки).

Таблица 8. Современное состояние общественной застройки

| Наименование учреждения | Ед. измер. | Норма | Потребность | Фактическая вместимость | Сохранено/вместимость учреждений | Новое строительство /вместимость учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пелевина |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 55 | нет информации | МКОУ Пелевинская основная общеобразовательная школа |  |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 0,7 | нет информации | Спортивное сооружение |  |
| Липовка |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 21 | нет информации |  | МКДОУ "Липовский детский сад" |
| Байкалово |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 362 | нет информации | МКДОУ Байкаловский детский сад №6 "Рябинушка"; МКДОУ Байкаловский детский сад № 2 «Родничок»; МКДОУ Байкаловский Детский Сад №5 "Светлячок" ; МКДОУ Байкаловский детский сад № 4 «Богатырь»; МАДОУ "Байкаловский детский сад №1 "Теремок" |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 969 | 550 | ГБОУСО «Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»; МАОУ Байкаловская средняя общеобразовательная школа; Общеобразовательная организация, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 550 |  |
| Учреждения внешкольного образования | мест | 30 % от возр. группы | 291 | нет информации | МКУ ДО Байкаловский ДЮЦ "Созвездие"; МБУ ДО "Байкаловская детская школа искусств"; МКУДО Байкаловский районный Центр внешкольной работы; МБДО "Байкаловская детско-юношеская спортивная школа" |  |
| Учреждения среднего специального и высшего образования | мест | по заданию на проектирование | - | нет информации | Байкаловский филиал ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»; Байкаловский филиал ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»; Байкаловский филиал ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» |  |
| Больницы | коек | по заданию на проектирование | - | нет информации | ГАУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" |  |
| Поликлиника | посещен в смену | по заданию на проектирование | - | нет информации | ГАУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" Поликлиника |  |
| Объект спорта | м2 площ.пола | 60-80 кв.м. на 1000 жителей | 517 | нет информации | - | Физкультурно-оздоровительный комплекс (на 25 мест) |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 6 | нет информации | Спортивное сооружение | Крытый ледовый каток |
| Ляпуново |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 51 | нет информации | МКДОУ Ляпуновский детский сад "Ромашка" |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 136 | нет информации | МКОУ Ляпуновская средняя общеобразовательная школа |  |
| Вязовка |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 30 | 33 | МКДОУ Вязовский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 33 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 80 | 100 | МКОУ Вязовская основная общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 100 |  |
| Городище |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 39 | 43 | МКДОУ Городищенский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 43 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 105 | 275 | МКОУ Городищенская средняя общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 275 |  |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 0,7 | нет информации | Спортивное сооружение |  |
| Палецкова |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 28 | 38 | МКДОУ Палецковский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 38 |  |
| Шадринка |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 14 | 100 | МДОУ Шадринский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 100 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 38 | 200 | МКОУ Шадринская средняя общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 200 |  |
| Баженовское |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 29 | 400 | МКОУ Баженовская средняя общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 400 |  |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 0,7 | нет информации | Спортивное сооружение |  |
| Елань |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 62 | 100 | МДОУ Еланский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 100 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 165 | 150 | МОУ Еланская средняя общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 150 |  |
| Нижняя Иленка |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 26 | 55 | МКДОУ Нижне-Иленский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 55 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 69 | 200 | МКОУ Нижнеиленская средняя общеобразовательная школа , Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 200 |  |
| Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | 0,7-0,9 га на 1000 чел | 0,7 | нет информации | Спортивное сооружение |  |
| Чурманское |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 56 | 100 | МКОУ Чурманская основная общеобразовательная школа , Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 100 |  |
| Краснополянское |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 % от возр. группы дети 0 - 7лет – 5,7% до 8% | 30 | 100 | МДОУ Краснополянский детский сад, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 100 |  |
| Общеобразовательные организации | мест | 100 % от возр. группы | 80 | 150 | МКОУ Краснополянская средняя общеобразовательная школа, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов - 150 |  |

    - Транспорт

Общая характеристика транспортного обслуживания

Особенностью Байкаловского района является отсутствие на его территории железных дорог.

Район обслуживается двумя видами транспорта: автомобильным и воздушным. Сеть автодорог обеспечивает связь района с областным центром – г. Екатеринбургом, с соседними районами – Ирбитским, Слободотуринским, Талицким, выход к железнодорожным станциям Ирбит и Талица, а также внутрирайонное сообщение населённых пунктов друг с другом и с райцентром – с. Байкалово.

Автомобильные дороги

Основу автодорожной сети в Байкаловском МР СО составляют дороги областного значения: Горбуновское – Байкалово – Ирбит, Байкалово – Туринская Слобода и Малахово - Бобровское.

Дополняют сеть дороги местного и внутрихозяйственного значения.

Протяженность дорог общего пользования в границах района составляет 196.7 км. из них с твёрдым покрытием – 115.7 км. (59.0 %). Плотность автодорожной сети на 100 км2 территории района составляет 8.6 км, в том числе с твёрдым покрытием – 5.0 км, что в 2 раза выше средней плотности по Свердловской области.

Внешние транспортные связи Байкаловского муниципального района Свердловской области обеспечиваются дорогами областного значения (сообщение с областным центром – г. Екатеринбургом, с городами Ирбит и Талица, посёлком Туринская Слобода, выход на магистральные дороги Екатеринбург – Тюмень, Ирбит – Туринск – Таборы).

Данные о существующих автомобильных дорогах общего пользования в Байкаловском МР СО представлены в таблице (Таблица 9. Существующие автомобильные дороги общего пользования в Байкаловском МР СО).

Таблица 9. Существующие автомобильные дороги общего пользования в Байкаловском МР СО

| № п/п | Идентификационные номера автомобильных дорог | Наименование автомобильных дорог | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 ОП РЗ 65К-0506000 | с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск | Региональное значение |
| 2 | 65 ОП РЗ 65К-2820000 | с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит | Региональное значение |
| 3 | 65 ОП РЗ 65К-0504000 | с.Байкалово - с.Городище | Региональное значение |
| 4 | 65 ОП РЗ 65К-0504110 | Подъезд к д. Сергина от км 4+819 а/д "с. Байкалово -Городище | Региональное значение |
| 5 | 65 ОП РЗ 65К-0505000 | с. Байкалово - с. Ляпуново" | Региональное значение |
| 6 | 65 ОП РЗ 65К-0510110 | Подъезд к д. Крутикова от км 4+914 а/д "с. Ляпуново - с. Знаменское | Региональное значение |
| 7 | 65 ОП РЗ 65К-0501000 | д. Малая Серкова - д. Чувашева | Региональное значение |
| 8 | 65 ОП РЗ 65К-0510000 | с. Ляпуново - с. Знаменское | Региональное значение |
| 9 | 65 ОП РЗ 65К-0502000 | д. Шаламы - д. Шушары | Региональное значение |
| 10 | 65 ОП РЗ 65К-0502110 | Подъезд к д. Шушары от км 2+766 а/д "д. Шаламы - д. Шушары | Региональное значение |
| 11 | 65 ОП РЗ 65К-0503000 | с. Байкалово - д. Комлева | Региональное значение |
| 12 | 65 ОП РЗ 65К-0508000 | с. Байкалово, подъезд к жилому дому (от ул. Цельева по ул. Кузнецова) | Региональное значение |
| 13 | 65 ОП РЗ 65К-0507000 | с. Байкалово, подъезд к АЗС (от ул. Мальгина) | Региональное значение |
| 14 | 65 ОП РЗ 65К-2820170 | с. Байкалово, подъезд к маслозаводу от км 39+432 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит | Региональное значение |
| 15 | 65 ОП РЗ 65К-2820150 | Подъезд к д. Шаламы от км 35+363 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит" | Региональное значение |
| 16 | 65 ОП РЗ 65К-2820140 | Подъезд к д. Липовка от км 35+363 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит" | Региональное значение |
| 17 | 65 ОП РЗ 65К-2820160 | Подъезд к д. Комарица от км 37+329 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит" | Региональное значение |
| 18 | 65 ОП РЗ 65К-2820180 | Подъезд к с. Чурманское от км 47+236 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит" | Региональное значение |
| 19 | 65 ОП РЗ 65К-0511000 | с. Чурманское - д. Малая Койнова | Региональное значение |
| 20 | 65 ОП РЗ 65К-0505110 | Подъезд к больнице от км 15+466 а/д "с. Байкалово - с. Ляпуново" | Региональное значение |
| 21 | 65 ОП РЗ 65К-2820190 | Подъезд к с. Шадринка от км 67+664 а/д "с. Горбуновское - с. Байкалово - г. Ирбит" | Региональное значение |
| 22 | 65 ОП РЗ 65К-0512000 | с. Шадринка - д. Лопаткина | Региональное значение |
| 23 | 65 ОП РЗ 65К-0509110 | Подъезд к с. Краснополянское от км 1+908 а/д "с. Краснополянское - с. Елань" | Региональное значение |
| 24 | 65 ОП РЗ 65К-0509000 | с. Краснополянское - с. Елань | Региональное значение |
| 25 | 65 ОП РЗ 65К-1103000 | д. Малахова - с. Бобровское | Региональное значение |
| 26 | 65 ОП РЗ 65К-1103110 | Подъезд к д. Игнатьева от км 26+211 а/д "д. Малахова - с. Бобровское" | Региональное значение |
| 27 | 65 ОП РЗ 65К-1103120 | Подъезд к д. Макушина от км 31+005 а/д "д. Малахова - с. Бобровское" | Региональное значение |
| 28 | 65 ОП РЗ 65К-0504130 | Подъезд к д. Нижняя Иленка от км 16+677 а/д "с. Байкалово - с. Городище" | Региональное значение |
| 29 | 65 ОП РЗ 65К-0504120 | Подъезд к д. Кадочникова от км 15+362 а/д "с. Байкалово - с. Городище" | Региональное значение |
| 30 | 65 ОП РЗ 65К-0504140 | Подъезд к д. Палецкова от км 18+209 а/д "с. Байкалово - с. Городище" | Региональное значение |
| 31 | 65 ОП РЗ 65К-1103130 | Подъезд к д. Субботина от км 41+865 а/д "д. Малахова - с. Бобровское" | Региональное значение |
| 32 | 65 ОП РЗ 65К-1103140 | Подъезд к д. Нижняя Иленка от км 45+144 а/д "д. Малахова - с. Бобровское" | Региональное значение |
| 33 | 65 ОП РЗ 65К-1103150 | Подъезд к д. Скоморохова от км 50+479 а/д "д. Малахова - с. Бобровское" | Региональное значение |
| 34 | 65 ОП РЗ 65К-0506110 | Подъезд к д. Пелевина от км 15+113 а/д "с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск" | Региональное значение |
| 35 | -- | с.Елань - д. Яр | Региональное значение |

Областные дороги проложены в обход с. Байкалово. Местная автодорожная сеть обеспечивает внутрирайонное сообщение населённых пунктов между собой и с районным центром – с. Байкалово.

На территории района дорожная сеть образует радиально-разветвлённую систему с центром в с. Байкалово.

Транспортная доступность большей части населённых пунктов до районного центра –с. Байкалово не превышает 90 мин: для 64 % населения района доступность составляет до 60 мин, для 29 % - от 60 до 90 мин.

Недостатком в автодорожном обслуживании района, несмотря на развитую сеть дорог и довольно высокий процент твёрдого покрытия на дорогах общего пользования является несоответствие технического состояния ряда дорог требованиям современной и перспективной интенсивности движения. Извилистость дорог в плане, малые радиусы кривых, недостаточная ширина проезжей части затрудняют движение транспорта с расчётными скоростями.

Техническое состояние сети внутрихозяйственных дорог района не соответствует современным потребностям движения. Дороги, соединяющие центральные усадьбы и отделения сельских хозяйств с производственными центрами, а также полевые дороги, в подавляющем большинстве грунтовые.

    - Объекты культурного наследия

В соответствии с перечнем объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и расположенных на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области находятся памятники градостроительства и архитектуры и объекты археологического наследия (Таблица 10. Перечень объектов культурного наследия).

Таблица 10. Перечень объектов культурного наследия

| п/п | Наименование | Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия | Категория историко-культурного значения | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятник градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |
|  | Деревянная часовня XIX в. | 661410159630005 | Регионального значения | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Занина |
|  | Особняк Д.А. Бахарева 1896 г. | 661710758360005 | Регионального значения | Свердловская область, с. Байкалово, ул. Советская, д. 2 |
|  | Церковь Святого Павла | 661410159470005 | Регионального значения | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Шадринка |
| Объекты археологического наследия |  |  |  |  |
|  | Боровиковское I городище | 661640746700006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,5 км к юго-востоку от деревни Боровикова |
|  | Боровиковское II городище | 661640746710006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,2 км к югу от деревни Боровикова |
|  | Татарское селище | 661640746720006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, озеро Татарское (старица реки Ница), в 0,5 км к востоку от деревни Власова |
|  | Городищенская стоянка | 661640746730006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, юго-западная окраина села Городище |
|  | Стоянка Еланская | 661640746740006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,7 км к востоку от села Елань |
|  | Стоянка Зырянская I | 661640746750006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,5 км к северо-западу от деревни Зырянская |
|  | Стоянка Лыжино II | 661640746760006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, старица реки Ница, южная окраина деревни Лыжина" |
|  | Саматовское (Субботинское) городище | 661640746770006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, северный берег озера Саматово, в 1,5 км к северо-востоку от деревни Субботина |
|  | Саматовское I поселение | 661640746780006 | Федерального значения | Свердловская область, Байкаловский район, северо-восточный берег озера Саматовское, в 2 км к северо-западу от деревни Юрты |
|  | Стоянка Красноярская I | 661740746940006 | Федерального значения | Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, правый берег реки Обуховка, в 0,5 км к востоку от села Красный Яр |
|  | Стоянка Красноярская II | 661740746950006 | Федерального значения | Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Обуховка, в 0,4 км юго-востоку от села Красный Яр |
|  | Поселение Боровиковское III | - | Выявленный объект культурного наследия | Напротив ЮВ окраины д. Боровикова, левый берег р. Ницы, устьевой мыс р. Боровушки, при впадении р. Боровушки в старицу р. Ница (левый берег). |
|  | Стоянка Боровиковское IА | - | Выявленный объект культурного наследия | Западная часть д. Боровикова, левый берег р. Ницы. |
|  | Поселение Боровиковское IIА | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,6 км к югу от д. Боровикова (на противоположном берегу реки Боровушки находится дер. Боровикова.), левый берег р. Ницы. |
|  | Селище у с. Городище | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,3 км к востоку от с. Городище, правый берег р. Ницы. |
|  | Стоянка Гуляевское | - | Выявленный объект культурного наследия | В 1,5 км к СЗ от д. Гуляева, правый берег р. Ницы. |
|  | Селище Зыряновское | - | Выявленный объект культурного наследия | В 100 м к северу от д. Зырянская, на мысу высотой до 7 м. |
|  | Стоянка Зырянская II | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,5 км к СЗ от д. Зырянская, рядом с кладбищем, правый берег р. Ницы. |
|  | Стоянка Кукарская | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,3 км к ВСВ от бывш.д. Кукарская, правый берег р. Ницы. |
|  | Селище Лыжино I | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,2 км к востоку от бывш. д. Лыжина, левый берег р. Ницы. |
|  | Курганы Макушинские | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,5 км к ЗЮЗ от д. Макушина, правый берег р. Ницы. |
|  | Селище Меньшиковское | - | Выявленный объект культурного наследия | В 1 км к ЗЮЗ от молочно-товарной фермы д. Меньшикова, правый берег р. Ницы. |
|  | Стоянка Саматовское II | - | Выявленный объект культурного наследия | В 2,5 км к СЗ от д. Юрты, СВ берег оз. Саматовское. |
|  | Стоянка Саматовское III | - | Выявленный объект культурного наследия | В 2,5 км СЗ от д. Юрты, северный берег оз. Саматовское. |
|  | Стоянка Саматовское IV | - | Выявленный объект культурного наследия | В 2,5 км к западу от д. Юрты, северный берег оз. Саматовское. |
|  | Стоянка Саматовское V |  | Выявленный объект культурного наследия | В 3 км к западу от д. Юрты, западный берег оз. Саматовского |
|  | Стоянка Субботинская | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,5 км к СЗ от д. Субботина, правый берег р. Ницы. |
|  | Селище Субботинское | - | Выявленный объект культурного наследия | В 0,5 км к СЗ от д. Субботина, правый берег р. Ницы. |

Для всех памятников градостроительства и архитектуры утверждены границы территорий объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия «Церковь Святого Павла» (памятник градостроительства и архитектуры) утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №1066 от 01.12.2020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святого Павла», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с.Шадринка, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Особняк Д.А. Бахарева» (памятник градостроительства и архитектуры) утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №1021 от 25.11.2020 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Деревянная часовня» (памятник градостроительства и архитектуры) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №672 от 30.10.2023 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 01.12.2020 № 1067 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Деревянная часовня», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, д. Занина, и режима использования данной территории».

Границы зон охраны объекта культурного наследия «Особняк Д.А. Бахарева» утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №382 от 18.06.2024 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 17.09.2021 №322 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон». Так же приказом Управления от 14.10.2022 № 801 утверждено графическое описание защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева». Данная зона поставлена на кадастровый учет.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Деревянная часовня» приказом Управления от 30.10.2023 №670 «О внесении изменения в графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деревянная часовня», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район, д. Занина, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденное приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 14.10.2022 № 802» утверждено графическое описание защитной зоны объекта культурного наследия.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия «Церковь Святого Павла» утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №457 от 19.07.2024 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святого Павла», расположенного по адресу (местоположение): Свердловская область, Байкаловский район, с. Шадринка, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны».

Для памятников градостроительства и архитектуры защитные зоны объектов культурного наследия (при отсутствии утвержденных защитных зон) устанавливаются в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации». В настоящее время действуют 100 метровые защитные зоны объектов культурного наследия для памятников и ансамблей (от границ территории ОКН), расположенных в границах населенных пунктов, и 150 метровые защитные зоны для объектов вне населенных пунктов.

Для памятников археологии федерального значения утверждены границы территорий объектов культурного наследия.

Границы территории объекта культурного наследия «Боровиковское I городище» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №689 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Боровиковское I городище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,5 км к юго-востоку от деревни Боровикова, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Боровиковское II городище» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №690 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Боровиковское II городище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, левый берег реки Боровка, в 0,2 км к югу от деревни Боровикова, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Городищенская стоянка» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №691 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Городищенская стоянка», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, юго-западная окраина села Городище, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Стоянка Еланская» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №692 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Еланская», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,7 км к востоку от села Елань, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Стоянка Зырянская I» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №693 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Зырянская I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, правый берег реки Ница, в 0,5 км к северо-западу от деревни Зырянская, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Стоянка Лыжино II» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №694 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Лыжино II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, южная окраина деревни Лыжина, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Саматовское (Субботинское) городище» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №695 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Саматовское (Субботинское) городище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, северный берег озера Саматово, в 1,5 км к северо-востоку от деревни Субботина, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Саматовское I поселение» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №696 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Саматовское I поселение», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, северо-восточный берег озера Саматовское, в 2 км к северо-западу от деревни Юрты, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Татарское селище» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №697 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Татарское селище», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Байкаловский район, озеро Татарское (старица реки Ница), в 0,5 км к востоку от деревни Власова, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Стоянка Красноярская I» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №698 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Красноярская I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Слободо-Туринский район, левый берег реки Ница, правый берег реки Обуховка, в 0,5 км к востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории».

Границы территории объекта культурного наследия «Стоянка Красноярская II» (памятник археологии) утвержден Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области №699 от 03.12.2019 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Стоянка Красноярская II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Слободо-Туринский район, Слободо-Туринский район, левый берег реки Обуховка, в 0,4 км к востоко-юго-востоку от села Красный Яр, и режима использования данной территории».

Границы территорий выявленных объектов археологического наследия, утвержденные в порядке, установленном законодательством в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, отсутствуют.

Сведения о местонахождении объекта археологического наследия и описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, согласно Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 N 2328, относятся к перечню отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию.

    - Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. №41-ПП «Об утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных в Свердловской области» (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 03.12.2002 N 1381-ПП, от 28.06.2004 N 582-ПП, от 07.07.2004 N 626-ПП, от 06.10.2004 N 959-ПП, от 20.10.2004 N 1000-ПП, от 29.10.2004 N 1021-ПП, от 16.12.2004 N 1127-ПП, от 03.06.2005 N 441-ПП, от 14.11.2005 N 990-ПП, от 30.12.2005 N 1176-ПП, от 01.08.2006 N 650-ПП, от 06.09.2006 N 769-ПП, от 16.01.2007 N 18-ПП, от 29.01.2007 N 58-ПП, от 13.02.2007 N 93-ПП, от 13.02.2007 N 96-ПП, от 29.06.2007 N 619-ПП, от 24.07.2007 N 705-ПП, от 27.07.2007 N 724-ПП, от 07.08.2007 N 768-ПП, от 04.09.2007 N 856-ПП, от 28.09.2007 N 972-ПП, от 29.12.2007 N 1352-ПП, от 29.12.2007 N 1359-ПП, от 29.12.2007 N 1380-ПП, от 29.12.2007 N 1381-ПП, от 29.12.2007 N 1382-ПП, от 29.12.2007 N 1383-ПП, от 11.03.2008 N 176-ПП, от 18.03.2008 N 191-ПП, от 18.03.2008 N 192-ПП, от 18.03.2008 N 193-ПП, от 18.03.2008 N 194-ПП, от 20.03.2008 N 210-ПП, от 06.05.2008 N 418-ПП, от 20.05.2008 N 469-ПП, от 18.06.2008 N 599-ПП, от 27.06.2008 N 656-ПП, от 02.07.2008 N 674-ПП, от 25.07.2008 N 759-ПП, от 30.07.2008 N 788-ПП, от 05.09.2008 N 931-ПП, от 26.09.2008 N 1027-ПП, от 21.10.2008 N 1125-ПП, от 23.10.2008 N 1135-ПП, от 28.10.2008 N 1153-ПП, от 20.11.2008 N 1240-ПП, от 25.12.2008 N 1393-ПП, от 24.02.2009 N 193-ПП, от 24.02.2009 N 194-ПП, от 02.06.2009 N 623-ПП, от 06.07.2009 N 781-ПП, от 09.07.2009 N 812-ПП, от 18.08.2009 N 932-ПП, от 18.08.2009 N 934-ПП, от 06.10.2009 N 1157-ПП, от 19.11.2009 N 1664-ПП, от 27.09.2010 N 1400-ПП, от 10.11.2010 N 1638-ПП, от 06.04.2011 N 368-ПП, от 14.12.2011 N 1720-ПП, от 28.12.2011 N 1849-ПП, от 11.01.2012 N 6-ПП, от 20.01.2012 N 23-ПП, от 15.02.2012 N 120-ПП, от 18.07.2012 N 801-ПП, от 21.11.2012 N 1331-ПП, от 21.12.2012 N 1500-ПП, от 24.01.2013 N 53-ПП, от 29.01.2013 N 113-ПП, от 11.06.2013 N 761-ПП, от 20.11.2013 N 1412-ПП, от 17.09.2014 N 799-ПП, от 23.10.2014 N 925-ПП, от 28.10.2014 N 937-ПП, от 22.01.2016 N 47-ПП, от 05.04.2016 N 233-ПП, от 20.09.2016 N 683-ПП, от 18.05.2017 N 352-ПП, от 05.07.2017 N 494-ПП, от 12.10.2017 N 749-ПП, от 18.01.2018 N 12-ПП, от 01.02.2018 N 54-ПП, от 22.03.2018 N 142-ПП, от 06.06.2018 N 358-ПП, от 19.07.2018 N 466-ПП, от 27.09.2018 N 640-ПП, от 21.03.2019 N 183-ПП, от 30.05.2019 N 329-ПП, от 07.11.2019 N 778-ПП, от 26.03.2020 N 182-ПП, от 16.04.2020 N 250-ПП, от 01.10.2020 N 692-ПП, от 06.11.2020 N 815-ПП, от 12.11.2020 N 828-ПП, от 21.01.2021 N 15-ПП, от 18.03.2021 N 138-ПП, с изм., внесенными Постановлением Правительства Свердловской области от 02.11.2004 N 1033-ПП) и по данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области одна особо охраняемая природная территория регионального значения (Таблица 11. Перечень особо охраняемых природных территорий).

Таблица 11. Перечень особо охраняемых природных территорий

| п/п | Наименование | Реестровый номер в ЕГРН | Местоположение | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Особо охраняемая природная территория государственного зоологического охотничьего заказника областного значения «Байкаловский» | 66:00-6.487 | Правобережье р.Ница | 18321,47 |
| 2. | Особо охраняемая природная территория государственного памятника природы «Болото «У рямков» | - | На левобережной надпойменной террасе р. Ница у д. Боровикова. В 28 км на северо-восток от с. Байкалово | 44 |
| 3. | Особо охраняемая природная территория государственного памятника природы «Вязовые лески» | - | Байкаловское лесничество, Байкаловское участковое лесничество, урочище колхоз «Заря», части кв. 18, 21. В окресностях с. Елань, в пойме р. Ница | - |

  - Инженерное оборудование

    - Электроснабжение и слаботочные устройства

Байкаловский МР СО не имеет местных источников по выработке электроэнергии. Электроснабжение района осуществляется централизованно от Свердловской энергосистемы. Ресурсоснабжающей организацией являются Талицкие электрические сети ПАО «Россети Урал – «Свердловэнерго». По ВЛ-110 кВ получают питание подстанции: «Баженово», 110/10 кВ, «Краснополянская» 110/35/10 кВ, «Байкалово» 110/10 кВ, «Шаламовская» 110/10 кВ. По ВЛ-35 кВ Байкалово-Ляпуново получают питание подстанция «Ляпуново» 35/10 кВ.

По территории Байкаловского муниципального района проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

- ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень-2;

- ВЛ 110 кВ Баженово - Красная Слобода;

- ВЛ 110 кВ Краснополянск – Баженово;

- ВЛ 110 кВ Шаламово – Байкалово;

- ВЛ 110 кВ Ница - Краснополянск с отпайками;

- ВЛ 110 кВ Байкалово – Краснополянск;

- ВЛ 110 кВ Паново – Шаламово;

- ВЛ-35 кВ Байкалово-Ляпуново/

Общая протяженность высоковольтных электрических сетей 500, 110, 35 кВ на территории района составляет 115 км, в том числе:

- 500 кВ – 28 км;

- 110 кВ – 67 км;

- 35 кВ – 20 км.

Существующие электроподстанции приведены в нижеследующей таблице (Таблица 12. Существующие электроподстанции).

Таблица 12. Существующие электроподстанции

| № пп | Наименование населенного пункта, где имеются электроподстанции | Напряжение на понизительных электроподстанциях (кВ) | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Байкалово | «Байкалово» 110/10 кВ | 2 х 10 |
| 2 | с. Краснополянское | «Краснополянская» 110/35/10 кВ | 2 х 10 |
| 3 | с. Баженовское | «Баженово» 110/10 кВ | 2 х 6,3 |
| 4 | д. Липовка | «Шаламовская» 110/10 кВ | 2 х 6,3 |
| 5 | с. Ляпуново | «Ляпуново» 35/10 кВ |  |

Согласно материалам инвестиционного паспорта, доступность основных видов коммунальных ресурсов представлена в таблице (Таблица 13. Доступность электроэнергии).

Таблица 13. Доступность электроэнергии

| Наименование ресурса | Единицы измерения | Фактическое потребление /мощность /пропускная способность в сутки | Имеющийся резерв по увеличению потребления | Дефицит потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | мВт | ПС35-110кВ: |  | отсутствует |
|  |  | Баженово 1,93МВА/1*6,3+1*2,5 МВА | 0,4 МВА |  |
|  |  | Байкалово 2,7 МВА/2*10МВА | 7,2 МВА |  |
|  |  | Краснополянск 2,28 МВА/2*10 МВА | 7,9 МВА |  |
|  |  | Шаламово 1,73 МВА/1*6,3+1*2,5 МВА | 0,8 МВА |  |
|  |  | Ляпуново 0,37 МВА/1*2,5+1*4 МВА | 1,7 МВА |  |

    - Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Байкаловского СП природным газом осуществляется по магистральному газопроводу-отводу «п. Байкалово», через газораспределительную станцию ГРС п. Байкалово. Ресурсоснабжающей организацией является АО «Регионгаз-инвест.

ГРС п. Байкалово расположена вблизи п. Байкалово, юго-западнее населенного пункта, в ГРС понижается давление природного газа до 1,2 МПа.

Основными потребителями природного газа являются индивидуальная жилая застройка, коммунально-бытовые потребители, промышленные предприятия, котельные населенных пунктов, входящих в состав ГО.

Система газоснабжения Байкаловского СП принята четырехступенчатая – газопроводами высокого (1 и 2 категории), среднего и низкого давления (Р от 0,6 до 1,2 от 0,3 до 0,6; от 0,005 до 0,3 и до 0,005 МПа (изб.) соответственно).

От ГРС п. Байкалово (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления 1 категории, подводящие газ к головным газорегуляторным пунктам (ГГРП): ГГРП с. Байкалово, ГГРП с. Байкаловское и ГГРП с. Туринская Слобода.

От ГГРП с. Байкалово (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления 2 категории, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных, предприятий и жилой застройки населенных пунктов, входящих в состав Байкаловского СП.

От ГРП (с выходным давлением до 0,3 и/или 0,005 МПа) отходят газопроводы среднего и/или низкого давления соответственно, подводящие газ к котельным, мелким промышленным предприятиям, жилым домам населенных пунктов Байкаловского СП.

  - Охрана окружающей среды

В настоящем проекте приведены мероприятия, способствующие охране и улучшению окружающей среды.

    - Архитектурно-планировочные мероприятия

- вынос существующих и размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределы жилой зоны с соблюдением санитарно-защитных зон;

- создание санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования.

    - Инженерно-технические мероприятия

      - Охрана воздушного бассейна. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-складских сооружений.

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды, характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна села являются газопылевые выбросы котельных, а также выбросы от источников децентрализованного отопления. В качестве топлива в котельных используется газ. Для отопления жилых домов используются дрова. Основными загрязняющими веществами от объектов теплоснабжения являются пыль, оксид углерода и окислы азота.

На территории Байкаловского МР СО в с. Краснополянское находится стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Одним из возможных вариантов уменьшения валовых выбросов автотранспорта в атмосферный воздух является перевод автомобилей на газовое топливо. Эффективна также установка на автотранспортные средства нейтрализаторов выхлопных газов.

      - Охрана водных ресурсов.

Поверхностные водоемы и водотоки

Объекты гидрографии – реки Иленька, Сарабайка, Липовка.

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах района характеризуется качеством воды его основных объектов и является важнейшим показателем, определяющим экологическую ситуацию.

Основным источником загрязнения поверхностных вод является поверхностный сток с неблагоустроенных селитебных территорий, содержащий значительное количество взвешенных веществ органического и минерального происхождения; нефте - и бензопродуктов, смываемых с дорожных покрытий; биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора ЖБО и мест захоронений животных.

Подземные воды

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод. Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны. Данная проблема актуальна для территории района поскольку хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

В поверхностные водные объекты ежегодно отводится около 14 500 куб. м сточных вод без очистки. Со сточными водами в водные объекты поступают легкоокисляемые органические вещества, нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, фосфор общий, азот аммонийный, фенолы, нитраты, синтетические поверхностно-активные вещества, жиры и масла, соли металлов. Поэтому вода в притоках мутная, окрашена органическими веществами.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников водоснабжения.

      - Охрана почв и растительность.

Основными источниками загрязнения и нарушения почв на территории Байкаловского МР СО являются:

- отсутствие централизованной системы водоотведения, водонепроницаемых выгребов для жидких бытовых отходов;

- отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков, ливневой канализации.

Для обеспечения охраны и рационального использования почв на территории района необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивация – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности территорий, улучшение качества окружающей среды.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- складировании и захоронении промышленных, коммунальных и прочих отходов;

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Данные по уровню загрязнения почв в данном районе отсутствуют.

      - Санитарная очистка территории и утилизация отходов.

Система санитарной очистки включает системы сбора, удаления и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), жидких бытовых отходов (ЖБО), захоронения усопших и другие мероприятия.

Объемы образования ТКО и приравненных к ним отходов складываются из трех потоков: от жилого фонда, торговых организаций, промышленных предприятий и иных учреждений (общественных и коммерческих) и суммарно превышают 57 000 куб. м (230 тыс. т).

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.03.2020 № 185, потоки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории Байкаловского муниципального района направляются на свалку пром-бытовых отходов деревни Фадюшина. Сбор и транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза». На территории Байкаловского муниципального района организовано раздельное накопление ТКО. На контейнерных площадках, переведенных на раздельное накопление, осуществляется сбор отдельных фракций ТКО (бумага, пластик).

На территории Байкаловского сельского поселения БМР СО расположены объекты утилизации, уничтожения биологических отходов, подлежащие сохранению:

- объект утилизации биологических отходов, рядом с с. Ляпуново;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Кондрашина;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Комарица;

- скотомогильник с захоронением в яме, между с. Байкалово и д. Сафонова;

- объект утилизации биологических отходов, между с. Байкалово и с. Ляпуново;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Вязовка;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Нижняя Иленка;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Нижняя Иленка;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Степина;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с с. Краснополянское;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Власова;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Власова;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Игнатьева;

- скотомогильник с захоронением в яме, между д. Зырянская и с. Елань;

- два объекта утилизации биологических отходов, между с. Краснополянское и с. Елань.

  - Проектная организация территории

Информация о планируемых объектах местного значения, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории указана в приложении (Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории» Таблица 18).

    - Проектное землепользование

В административных границах Байкаловского МР СО находится 229.35 тыс. га территорий.

Согласно проекту, планировка населенных пунктов к концу расчетного срока должны представлять единое планировочное образование, куда войдут территории селитебного и производственного назначения и будут представлены следующими зонами: селитебной, производственной и ландшафтно-рекреационной.

Распределение территорий по видам использования произведено в результате обмера чертежей и представлено в таблице (Таблица 14. Баланс территорий).

Таблица 14. Баланс территорий

| № п/п | Наименование территории | Существующая площадь территории, га | Проектная площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границе Байкаловского муниципального района Свердловской области | 229358,3 | 229358,3 |
| 2 | земли населенных пунктов | 11439,3 | 11439,3 |
| 3 | земли сельскохозяйственного назначения | 95346,9 | 95346,9 |
| 4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | 359,133 | 359,133 |
| 5 | земли особо охраняемых территорий и объектов | 20000 | 20000 |
| 6 | земли лесного фонда | 99721,83 | 99721,83 |
| 7 | земли водного фонда | 1342,883 | 1342,883 |
| 8 | земли запаса | 1148,222 | 1148,222 |

      - Зоны с особыми условиями использования территории

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 "Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон" (Ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен новый порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий. До 01.01.2025 применяется данный порядок, с учетом особенностей, установленных ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", соответствующие нормы выделены в статье ниже курсивом).

Приказ Роспотребнадзора от 09.03.2022 № 84 "Об определении видов объектов, в отношении которых решения об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитных зон принимаются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека".

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" (Пункты 3.17, 3.19, 3.20-3.22 включены в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467. Срок действия указанных пунктов в Перечне - до 1 января 2025 года.).

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» (Пункты 3.16-3.19 включены в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467. Срок действия указанных пунктов в Перечне - до 1 января 2025 года.).

Порядок установления и размеры.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Планировка и застройка городских и сельских поселений должна сопровождаться созданием благоприятных условий для жизни и здоровья населения, в том числе путем создания мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания. Для этой цели создаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитная зона – это озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду.

Согласно статье 26 Федерального закона от 30.12.2021 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 1 января 2025 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с главой VII. «Санитарная классификация промышленных объектов и производств, тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них» и приложениями 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Режим использования территории.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям, за исключением случаев, предусмотренных Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон.

Реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Со дня установления или изменения санитарно-защитной зоны планируемых к строительству или реконструкции объектов и до дня ввода их в эксплуатацию независимо от ограничений использования земельных участков, предусмотренных решением об установлении или изменении санитарно-защитной зоны, допускается использование земельных участков в границах такой зоны для целей, не связанных со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, за исключением строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения указанной зоны, а также допускается использование зданий и сооружений, расположенных в границах зоны.

В санитарно-защитной зоне (далее СЗЗ) не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ стационарных передающих радиотехнических объектов не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

На технической территории ПРТО и территориях специальных полигонов не допускается размещение жилых и общественных зданий.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Регламентирующий документ.

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 6.3 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии согласно таблице (Таблица 15. Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства).

Таблица 15. Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| #### Проектный номинальный класс напряжения, кВ | #### Расстояние, м |
| --- | --- |
| #### до 1 | #### 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| #### 1 - 20 | #### 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| #### 35 | #### 15 |
| #### 110 | #### 20 |
| #### 150, 220 | #### 25 |
| #### 300, 500, +/-400 | #### 30 |
| #### 750,+/-750 | #### 40 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства и представленными в виде электронного документа и в бумажном виде сведениями о границах охранной зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, а также перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Решение о согласовании границ охранной зоны принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных заявления и сведений.

После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Режим использования территории.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, не распространяются на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Водоохранная зона

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженностью:

1) до 10 км – в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км – в размере 100 м;

3) от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Режим использования территории.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Прибрежная защитная полоса

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 65.

Порядок установления и размеры.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м – для уклона до 3 градусов и 50 м – для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Примечание. До установления на местности границ, на карте градостроительного зонирования могут быть показаны прибрежные защитные полосы максимального нормативного размера (при не определённом уклоне берега).

Режим использования территории.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах");

9) распашка земель;

10) размещение отвалов размываемых грунтов;

11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 6, 61.

Порядок установления и размеры.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Режим использования территории.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения.

Зоны затопления и подтопления

Регламентирующий документ.

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ст. 67.1.

Положение о зонах затопления, подтопления (утверждено постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360).

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 13.6, 14.6 (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

СП 58.13330 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Порядок установления и размеры.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными выше, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Примечание. На картах могут быть также показаны не утверждённые границы зон затопления, подтопления в информационных целях.

Режим использования территории.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330. (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Зоны возможного затопления.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Примечание. Зона возможного затопления: Территория, которая может быть покрыта водой в период половодья, паводков, а также в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений (ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства).

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.6.

Порядок установления и размеры.

Источники водоснабжения подразделяются на подземные и поверхностные и имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Примечание. На карте градостроительного зонирования в пределах городского округа могут быть показаны не утверждённые границы первого пояса ЗСО подземных водозаборов максимального нормативного размера (при не определённой защищённости подземных вод).

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории первого пояса запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

применение ядохимикатов, удобрений и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и коммунальных отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах первого пояса ЗСО органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Регламентирующий документ.

«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ, ч. 3 ст. 44.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Порядок установления и размеры.

Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

Режим использования территории.

Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

рубка леса главного пользования и реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Санитарные мероприятия должны выполняться в пределах второго и третьего поясов ЗСО владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН 2.1.4.1110 (утрачивают силу с 01.01.2025 в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (Охранная зона объекта культурного наследия, Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, Зона охраняемого природного ландшафта)

Регламентирующие документы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34;

- Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ 12.09.2015 № 972);

Порядок установления и размеры:

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ устанавливается защитная зона.

6. Границы зон охраны объектов культурного наследия областного значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Режим использования территории.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов);

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству территории и размещению малых архитектурных форм);

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также охраняемого природного ландшафта;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Защитные зоны объектов культурного наследия

Регламентирующие документы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 34.1;

- Федеральный закон от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», ст. 3.

Порядок установления и размеры:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

7. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, требования к установлению границ защитной зоны не применяются в случае расположения такого объекта в границах предусмотренных пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" зон охраны другого объекта культурного наследия либо в границах предусмотренной пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Режим использования территории.

В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или изменения застройщика.

Придорожная полоса

Регламентирующий документ.

Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 26.

Порядок установления и размеры.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы, считая от границы земельного отвода.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Режим использования территории.

В соответствии со статьей 90, 106 Земельного кодекса РФ, для создания необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы автомобильных дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с Земельным Кодексом РФ, законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и

- содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

В соответствии с частью 1 статьи 26 ФЗ № 257-ФЗ придорожные полосы устанавливаются для всех автомобильных дорог, за исключением автомобильных

дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ст. 26 Федерального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

    - Территории жилой застройки

Организация и выбор территорий под жилую застройку на весь проектный период связан с рядом предполагаемых условий развития территории:

- Численность жителей остается неизменной;

- Проектом предлагается увеличение жилищной обеспеченности.

- Развития населенных пунктов в существующих границах, поскольку на 2022 г достаточно свободных территорий.

- Учет мероприятий по охране окружающей среды, куда входят:

- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий;

- создание водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов.

Новые жилые кварталы будут развиваться в пределах селитебных территорий населенных пунктов – предлагается расширение существующих жилых районов за счет освоение прилегающей незастроенной территории.

При новом жилищном строительстве вид застройки определяется при проектировании с учетом потребности в жилых территориях.

    - Система культурно-бытового обслуживания населения и территории общественной застройки.

Расчет учреждений культурно бытового обслуживания представлен в таблице (Таблица 8. Современное состояние общественной застройки).

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

Объекты образования и науки:

- Реконструкция МКДОУ Липовский детский сад.

Объекты физической культуры и массового спорта:

- Строительство нового крытого ледового катка в с. Байкалово;

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

    - Улицы, дороги, транспорт.

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети населенных пунктов, автохозяйств, крупных гаражей, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий муниципального района с центром, с объектами приложения труда, зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Также, в отношении планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог регионального значения, а также пересекающих их:

- проложение планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области проходящих в границах населённых пунктов, предусмотреть на расстоянии не менее 5 метров от подошвы насыпи или внешней бровки кювета;

- проложение планируемых к размещению инженерных коммуникаций вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области проходящих за пределами населённых пунктов предусмотреть на расстоянии не менее 20 метров от полос отвода автодорог;

- газорегуляторные пункты предусмотреть за пределами полос отвода автодорог на расстоянии не менее 10 метров;

- пересечение автомобильных дорог регионального значения подземными коммуникациями предусмотреть под прямым углом.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

Автомобильные улицы и дороги:

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск;

- Реконструкция автомобильной дороги с. Елань - д. Яр;

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения Подъезд к д. Пелевина от км 15+113 а/д "с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск".

Искусственные дорожные сооружения:

- строительство и реконструкция мостовых сооружений местного значения;

- реконструкция мостовых сооружений на а/д с. Горбуновское – с. Байкалово – г. Ирбит через р. Сарабайка  и на а/д «с.Байкалово – с. Туринская Слобода – г.Туринск» через р. Иленка, согласно  схеме развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы;

- реконструкция мостового сооружения на а/д «д. Кондрашина - д. Любина» через р.Иленка.

Объекты воздушного транспорта:

- строительство вертолетной площадки МЧС на месте текущего вертолетного поля.

    - Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по защите территории предлагаются в следующем составе:

- охрана атмосферного воздуха;

- охрана поверхностных и подземных вод;

- охрана почвенно-растительного покрова.

      - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального района.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере муниципального района.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

      - Мероприятия по охране водных ресурсов

Основным источником загрязнения водных ресурсов являются предприятия. В воду поступают различные отходы этих предприятий, обеспечивающие повышенное содержание минеральных и органических веществ.

Кроме промышленных и бытовых стоков, загрязняющих водоемы, серьезным источником загрязнений являются ливневые дожди и талые воды. Поверхностный сток с территории населенных пунктов содержит нефтепродукты, продукты производства, ливневые дожди с полей выносят в водоприемники азот, калий, фосфор, ядохимикаты и различные биогенные вещества.

Охрана водных ресурсов должна включать в себя следующие мероприятия:

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод;

- разработка и изготовление установок доочистки вод;

- обеспечение очистки в с/х промышленных и хоз-бытовых стоков на промпредприятиях и животноводческих комплексах;

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства;

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений;

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии;

- размещение свалок, полей фильтрации и других возможных источников загрязнения вод на участках с надежным перекрытием водоносных горизонтов и отсутствием стока в районы расположения водозаборов;

- усовершенствование системы хранения и использования ядохимикатов и удобрений, ограничение их применения и запрещение использования на территории водоохранных полос, гидрологических памятников природы и в зонах существующих и проектируемых водозаборов.

- усовершенствование системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в сеть предварительно очищаются в бензоуловителях;

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей;

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии;

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов;

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

      - Мероприятия по охране почвенного покрова

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории муниципального района;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку.

Байкаловский МР СО в эрозионном отношении попадает в Западно-Сибирский почвенно-эрозионный район, характеризующийся волнисто-плоским рельефом: склоны преимущественно 1-2о глубины местных базисов эрозии 25-200 м, расчлененность поверхности 0.005-0.5 км / км2, заовраженность- 0.1-0.5 вершин оврагов на 1 км2 сельхозугодий. Самый равнинный в области рельеф, минимальное количество осадков, самые устойчивые против эрозии почвы и почвообразующие породы обеспечивают в этом районе самую низкую в области эрозионную подверженность и опасность.

Всего на территории района выявлено 27 участков нарушенных земель площадью 325 га. Нарушенные земли в районе занимают незначительную площадь (0.14 %) и представлены мелкими карьерами по добыче стройматериалов для нужд района. Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85. Нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно под пашню и другие сельскохозяйственные угодья. Если рекультивация земель в сельскохозяйственных целях нецелесообразна, создаются лесонасаждения с целью увеличения лесного фонда, оздоровления окружающей среды или защиты земель от эрозии; при необходимости создаются рекреационные зоны и заповедники.

Обязательность восстановления нарушенных территорий предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские и другие работы предусмотрена в законодательном порядке.

      - Мероприятия по санитарной очистке территории

- строительство площадки складирования снежных масс;

- строительство объекта утилизации, уничтожения биологических отходов (крематорий для сжигания трупов животных);

- ликвидация свалок твердых коммунальных отходов;

- ликвидация скотомогильников.

Общее количество твердых коммунальных отходов в год по району составит:

- на первую очередь строительства – 2.7 тыс. т.,

- на расчетный срок – 7.8 тыс. т.,

Твердые коммунальные отходы, образовываемые населением Байкаловского муниципального района Свердловской области, транспортируются для размещения на свалку промышленно-бытовых отходов деревни Фадюшина. Легитимные объекты размещения твердых коммунальных отходов на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области отсутствуют. Земельный участок с кадастровым номером 66:05:2901008:324, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «Под размещение свалки» в дальнейшем планируется к переводу в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».  Земельный участок с кадастровым номером 66:05:2901008:324 согласно данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области учитывается под мусороперегрузочной станцией.

В связи с вышеуказанным, на территории муниципального района следует предусмотреть следующие мероприятия:

- меры по защите от свободного доступа посторонних лиц, обеспечение доступа на территорию техники;

- меры по своевременному удалению бытовых отходов;

- изучение территории, подлежащей очистке и составление совместно с представителями жилищных организаций и санитарно-эпидемиологическими службами актов обследований;

- разработка маршрутных графиков движения мусоровозного транспорта, а также их корректировка в связи с изменениями в застройке;

- контроль за обеспечением надлежащих условий работы транспорта по установленному графику;

- при приятии системы сменяемых контейнеров, обеспечение надлежащего санитарного состояния и систематического ухода за контейнерами (мойка, окраска, ремонт и т.п.);

- при принятии системы несменяемых контейнеров приобретение необходимого количества контейнеров (сборников), проведение их обслуживания, окраски, ремонта;

- обустройство бетонированных или асфальтированных площадок под контейнеры (сборники);

- обустройство специальных площадок для хранения шлака, строительных отходов и т.п.

В районе имеется 21 скотомогильников, из которых проектом предусматривается по планировочным решениям ликвидировать 13.

Перечень объектов утилизации, уничтожения биологических отходов, подлежащих ликвидации:

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Инишева;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Большая Серкова;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с с. Байкалово;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Чащина;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Сафонова;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Захарова;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Ключевая;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Любина;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Малая Койнова;

- скотомогильник сибиреязвенный, рядом с д. Кондрашина;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с с. Чурманское;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Гуляева;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Кадочникова;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Верхняя Иленка;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Лопаткина;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с с. Краснополянское;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с д. Квашнина;

- объект утилизации биологических отходов, рядом с с. Шадринка;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Игнатьева;

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с д. Боровикова;

- скотомогильник с захоронением в яме, между с. Чубаровское и с. Елань.

- скотомогильник с захоронением в яме, рядом с с. Байкалово (Зарека)

В районе имеется 32 кладбища. Территории занятые кладбищами по Байкаловскому муниципальному району планируются к переводу в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

В 2023 году планируется создание 18 контейнерных площадок.

Дефицит контейнерных площадок на 01.01.2023 составил 102 контейнерные площадки.

      - Мероприятия по защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок;

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

      - Мероприятия по санитарно-эпидемиологической защите населения

Низкий уровень благоустройства, селений, развитие сельскохозяйственных отраслей преимущественно животноводческой ориентации, природные характеристики района, обуславливают его современное санитарно-гигиеническое состояние. Значительное число животноводческих построек находится в непосредственной близости от уреза воды в водоёмах, это животноводческие фермы в с. н. п. Ляпуново, Прыткова, Калиновка, Кондрашина, Пелевина, Ключевая, Ларина, Макушина, Палецкова, Гуляева, Субботина, Красный Бор, Елань, Яр, или расположены выше по течению реки или с наветренной стороны по отношению к населённому пункту в следующих селениях района: с. Байкалово, с.н.п. Елань, Ляпуново, Шаламы, Липовка, М. Серкова, Шадринка, Палецкова, Гуляева, В. и Н. Иленка, Ключевая и др.

В районе имеются неблагоустроенные свалки коммунальных и промышленных отходов, скотомогильники, кладбища. Эти объекты следует рассматривать, как участки потенциально опасные в эпидемиологическом отношении.

Заболоченность отдельных участков территории и наличие сырых лиственных лесов способствует развитию кровососущих насекомых: комаров, гнуса и т.д.

Мероприятия:

- обеспечить снижение риска развития инфекционных и паразитарных заболеваний, сократить уровень заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от социально значимых заболеваний (туберкулез, вич-инфекция, наркомания, гепатиты), обеспечить стопроцентную иммунизацию населения в рамках национального календаря прививок;

- реализовать меры по предотвращению заражения персонала, пациентов лечебно-профилактических учреждений при медицинском вмешательстве, в том числе при переливании крови и ее компонентов;

- обеспечить реализацию мер по снижению распространенности среди населения туберкулеза, в первую очередь в группах риска;

- обеспечить реализацию мер по ликвидации кори, краснухи и эпидемического паротита, включая проведение вакцинации против кори взрослых до 35 лет, не болевших и не привитых ранее;

- обеспечить поддержание свободного от полиомиелита статуса свердловской области;

- реализовать приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения в части дополнительной иммунизации населения против гепатита b, кори, полиомиелита, гриппа;

- реализовать комплекс мер по профилактике и противодействию вич-инфекции;

- обеспечить санитарную охрану территорий, реализовать мероприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих важное международное значение;

- реализовать меры по профилактике природно-очаговых инфекционных заболеваний среди населения;

- обеспечить массовую иммунизацию против гепатита a декретированных групп населения; внедрить плановую иммунизацию детей, вакцинопрофилактику дизентерии среди декретированных групп населения;

- обеспечить реализацию системы эпидемиологического контроля за пневмониями и внутрибольничными инфекциями;

- обеспечить реализацию мероприятий по вакцинопрофилактике населения;

- обеспечить расширение профилактических мероприятий для уменьшения численности мелких млекопитающих, являющихся переносчиками и естественным резервуаром для поддержания активности природных очагов инфекций, общих для человека и животных;

- реализовать меры по профилактике детского травматизма;

- реализовать мероприятия по благоустройству пришкольных, спортивных зон и площадок, проводить обязательную ревизию спортивного оборудования в залах при приемке школ к учебному году;

- реализовать мероприятия по контролю по проведению уроков физического воспитания для детей и подростков в образовательных учреждениях с учетом гигиенических требований и нормативов;

- реализовать мероприятия по обеспечению полноценного рациона питания в соответствии с физиологическими потребностями организма детей дошкольных учреждений;

- реализовать мероприятия по снижению неблагоприятного фактора электростатической напряженности в компьютерных кабинетах;

- реализовать мероприятия по снижению количества неудовлетворительных замеров искусственной освещенности в учебных кабинетах образовательных учреждений;

- реализовать мероприятия по снижению неудовлетворительных результатов качества питьевой воды по химическим и биологическим показателям;

- реализовать меры по профилактике злокачественных новообразований у населения, снижению канцерогенного риска, проведению паспортизации канцерогеноопасных производств, периодических медицинских осмотров работающих, обеспечению проведения ранней диагностики рака и предраковых состояний (особенно у лиц, имеющих контакт с канцерогенно опасными веществами, мужчин, работающих на предприятиях цветной и черной металлургии, женщин - на предприятиях радиоэлектронной и химической промышленности);

- реализовать мероприятия, направленные на повышение качества проведения периодических медицинских осмотров, работающих;

- создать систему комплексной профилактики заболеваний у работающего населения и обеспечить снижение неблагоприятного влияния на здоровье факторов производственной среды, внедрить программы страховой защиты и профилактики заболеваний рабочих, в том числе занятых во вредных и опасных условиях труда;

- обеспечить развитие системы диагностики, регистрации и учета профессиональных и профессиональных онкологических заболеваний;

- реализовать меры по профилактике осложнений беременности и родов, прежде всего у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях и работающих во вредных условиях труда;

- обеспечить контроль за реализацией приоритетных национальных проектов "здоровье";

- обеспечить снижение радиационной нагрузки на население (создание системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения с учетом диагностических процедур,

- модернизация медицинского лечебно-диагностического оборудования, контроль дозовой нагрузки на население в связи с медицинскими процедурами);

- обеспечить снижение уровня преждевременной смертности и проведение профилактики острых заболеваний у населения в связи с загрязнением атмосферного воздуха пылью, сернистым ангидридом, диоксидом азота;

- реализовать меры по профилактике осложнений беременности и родов, прежде всего у женщин, проживающих на экологически неблагополучных территориях и работающих во вредных условиях труда;

- разработать целевую программу по улучшению качества питьевой воды, потребляемой населением;

- обеспечить своевременную санитарную очистку территорий;

- организовать и провести работы по разработке проектной организации нормативных санитарно-защитных зон, обоснованию достаточности размеров санитарно-защитных зон промышленных предприятий, отселению населения, проживающего в санитарно-защитных зонах.

      - Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

Режим использования территории.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 58.13330. (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Зоны возможного затопления.

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры запрещается в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений).

Примечание. Зона возможного затопления: Территория, которая может быть покрыта водой в период половодья, паводков, а также в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений (ГОСТ Р 55201-2012 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства).

Проектирование и сооружение систем, объектов и сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, энергетических, общественно-деловых и коммунально-бытовых объектов, месторождений полезных ископаемых и горных выработок, сельскохозяйственных и лесных угодий, природных ландшафтов должно быть осуществлено в соответствии с СП 104.13330 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления, СП 58.13330 Гидротехнические сооружения. Основные положения.

  - Инженерное оборудование

    - Противопожарные мероприятия

Количество одновременных пожаров в населенных пунктах определено по табл. 5 СНиП 02.04.02-84 и указано в таблице (Таблица 16. Количество одновременных пожаров).

Таблица 16. Количество одновременных пожаров

| п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения (тыс. чел.) | Количество одновременных пожаров |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Байкаловское сельское поселение |  | 26 |
|  | с. Байкалово | 9447 | 1 |
|  | д. Исакова | 6459 | 1 |
|  | д. Комарица | 77 | 1 |
|  | д. Сергина | 31 | 1 |
|  | д. Чащина | 73 | 1 |
|  | д. Комлева | 46 | 1 |
|  | д. Занина | 72 | 1 |
|  | д. Липовка | 2 | 1 |
|  | д. Калиновка | 363 | 1 |
|  | д. Малкова | 104 | 1 |
|  | д. Шаламы | 12 | 1 |
|  | д. Сапегина | 200 | 1 |
|  | д. Соколова | 40 | 1 |
|  | д. Шушары | 15 | 1 |
|  | с. Ляпуново | 78 | 1 |
|  | д. Большая Серкова | 946 | 1 |
|  | д. Долматова | 47 | 1 |
|  | д. Заречная | 13 | 1 |
|  | д. Инишева | 7 | 1 |
|  | д. Крутикова | 49 | 1 |
|  | д. Малая Серкова | 3 | 1 |
|  | д. Чувашева | 13 | 1 |
|  | д. Пелевина | 17 | 1 |
|  | д. Захарова | 378 | 1 |
|  | д. Ключевая | 230 | 1 |
|  | д. Сафонова | 121 | 1 |
|  | Баженовское сельское поселение |  | 16 |
|  | с. Баженовское | 191 | 1 |
|  | д. Боровикова | 50 | 1 |
|  | д. Верхняя Иленка | 231 | 1 |
|  | д. Власова | 54 | 1 |
|  | д. Вязовка | 531 | 1 |
|  | с. Городище | 700 | 1 |
|  | д. Гуляева | 191 | 1 |
|  | д. Кадочникова | 79 | 1 |
|  | д. Красный Бор | 62 | 1 |
|  | д. Лукина | 1 | 1 |
|  | д. Макушина | 203 | 1 |
|  | д. Нижняя Иленка | 463 | 1 |
|  | д. Палецкова | 506 | 1 |
|  | д. Скоморохова | 89 | 1 |
|  | д. Степина | 113 | 1 |
|  | д. Субботина | 66 | 1 |
|  | Краснополянское сельское поселение |  | 25 |
|  | д. Береговая | 54 | 1 |
|  | д. Воинкова | 1 | 1 |
|  | д. Дягилева | 19 | 1 |
|  | с. Елань | 1101 | 1 |
|  | д. Зырянская | 50 | 1 |
|  | д. Игнатьева | 130 | 1 |
|  | д. Карпунина | 8 | 1 |
|  | д. Квашнина | 43 | 1 |
|  | д. Кондрашина | 49 | 1 |
|  | с. Краснополянское | 530 | 1 |
|  | д. Ларина | 123 | 1 |
|  | д. Ларина | 167 | 1 |
|  | д. Лопаткина | 146 | 1 |
|  | д. Лукина | 192 | 1 |
|  | д. Любина | 31 | 1 |
|  | д. Малая Койнова | 98 | 1 |
|  | д. Менщикова | 144 | 1 |
|  | д. Потапова | 10 | 1 |
|  | д. Прыткова | 51 | 1 |
|  | д. Тихонова | 120 | 1 |
|  | с. Чурманское | 374 | 1 |
|  | с. Шадринка | 250 | 1 |
|  | д. Шевелёва | 87 | 1 |
|  | д. Щербачиха | 27 | 1 |
|  | д. Яр | 46 | 1 |

Наружное пожаротушение объектов предусматривается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах сети водопровода. Запас воды на наружное пожаротушение хранится в существующих пожарных резервуарах, располагаемых на территории.

Внутреннее пожаротушение осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, с установкой кранов с цапкой и шлангов. Хранение воды на внутреннее пожаротушение предусмотрено также в резервуарах чистой воды.

Мероприятия:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

- Пожарное депо д.Ляпуново.

    - Электроснабжение и слаботочные устройства

Схемой территориального планирования предусматривается развитие жилых и промышленных территорий в границах населенных пунктов. Расчетные нагрузки на вводах жилых и общественно-коммунальных зданий приняты по паспортам типовых и индивидуальных проектов. Трансформаторные подстанции 10/0,4кВ располагаются в центре нагрузок с учетом наиболее экономичного расположения сетей 10 и 0,4кВ для электропитания потребителей на уровне перспективных норм. Необходимость строительства новых ВЛ10кВ и ТП-10/0,4кВ, их характеристики, типы и мощности трансформаторов будут определятся при проектировании новой застройки.

Необходима замена ветхого оборудования и модернизация сетей.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

- строительство линии электропередач 35 кВ.

    - Газоснабжение

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе (в случае автономного теплоснабжения).

Для поквартирных систем отопления следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности. Суммарная производительность теплогенераторов (котлов) не должна превышать 100 кВт при размещении в теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях.

Внутриквартальные газопроводы низкого и среднего давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения квартала. Диаметры газопроводов и потери давления на участках газопроводов рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Количество ГРП (ШРП) принимается с учетом оптимального радиуса действия в соответствии с нагрузками. Расчетное среднее давление на входе в ГРП - 0,6 МПа, на выходе – 3000-2000 Па. Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

- строительство газопровод-отвод на ГРС Туринская Слобода;

- строительство распределительных газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство ПРГ в населенных пунктах;

- строительство ГРС п. Байкалово 2 регионального значения;

- строительство автоматической ГРС в с. Байкалово.

Земельный участок с кадастровым номером 66:05:2901008:324, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование «Под размещение свалки» в дальнейшем планируется к переводу в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

    - Водоснабжение

Система водоснабжения принята единой в границах муниципального района: системы хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения. В связи с этим в жилых, общественных и производственных зданиях предусматриваются мероприятия по внутреннему пожаротушению, а на наружных сетях водопровода – установка гидрантов.

Схема водоснабжения в основном кольцевая, с отдельными тупиками протяженностью не более 150 м. По принятой схеме водоснабжения, забираемая из скважин насосами станции 1-го подъёма, подаётся в резервуары чистой воды.

Проектом рекомендуется бурение и обустройство водозаборных скважин (централизованного водоснабжения, или водоснабжения через водоразборные колонки) на первый от поверхности олигоцен-четвертичный водоносный горизонт (пески) при его наличии на локальных участках либо на второй от поверхности верхнепалеоцен-нижнеэоценовый (танетский, опоки) водоносный горизонт.

С учетом природной специфики качества подземных вод и наличия превышения ряда компонентов над питьевыми нормативами обоих горизонтов (железо, марганец в первом водоносном горизонте песков; железо, марганец, аммиак, бор, бром, литий, йод, сероводород во втором водоносном горизонте опок) проектом рекомендуется внедрить локальные системы очистки воды, очистные сооружения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения:

(расположение планируемых к строительству объектов будет уточняться при разработке проектной документации)

- строительство водозабора вблизи с. Байкалово.

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:05:0404004:398, 66:05:0404004:557, 66:05:0404004:560, 66:05:0404004:558, 66:05:0404004:559,   категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения» в дальнейшем планируется к переводу в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории

Оценка возможного влияния каждого из планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории приведена в таблице (Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории» Таблица 18).

Характеристика зон с особыми условиями использования территории, требующаяся в связи с размещением каждого из планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района приведена в пункте 2.6.2.2. Зоны с особыми условиями использования территории.

  - Технико-экономические показатели планируемого развития территории

Основные технико-экономические показатели генплана приведены в таблице (Таблица 17. Технико-экономические показатели).

Таблица 17. Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. на 2022 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границе Байкаловского муниципального района Свердловской области | га | 229358,3 | 229358,3 |
| 2 | земли населенных пунктов | га | 11439,3 | 11439,3 |
| 3 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 95346,9 | 95346,9 |
| 4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; | га | 359,133 | 359,133 |
| 5 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 20000 | 20000 |
| 6 | земли лесного фонда | га | 99721,83 | 99721,83 |
| 7 | земли водного фонда | га | 1342,883 | 1342,883 |
| 8 | земли запаса | га | 1148,222 | 1148,222 |
|  | II. Население. |  |  |  |
| 9 | Численность населения | чел. | 14 713 | 14 713 |
| 10 | Плотность населения (селитьба) | чел/ Га | 0,064 | 0,064 |
|  | IV. Учреждения культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |
| 11 | Детские дошкольные учреждения | мест | 469 | 663 |
| 12 | Общеобразовательные организации | мест | 2125 | 1782 |
| 13 | Спортивное сооружение (комплексы спортплощадок) | га | нет информации | 8,8 |

- Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального района объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории муниципального района, возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений её использования

Проект Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района разработан в соответствии с документами, предусматривающие строительство объектов регионального значения и объектов федерального значения:

- схема территориального планирования Свердловской области, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31 августа 2009 г. N 1000-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 19.07.2018 N 469-ПП, от 20.05.2021 N 295-ПП, от 15.06.2023 N 426-ПП );

- региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 - 2023 годы, утвержденная указом губернатора Свердловской области (в ред. Указов Губернатора Свердловской области от 30.11.2020 N 649-УГ, от 17.06.2021 N 335-УГ);

- стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019 №383-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 27.09.2019 №618-ПП, от 01.07.2021 №371-ПП);

- стратегия развития строительного комплекса Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 №605-ПП;

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 N 816-р (ред. от 09.04.2021);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 N 384-р (ред. от 25.06.2021);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016 N 1634-р (ред. от 28.12.2020);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2607-р (ред. от 23.11.2016);

- схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 N 247-р;

- открытые сведения Схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 г. № 615сс;

- государственная программа «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП;

- государственная программа «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП;

- государственная программа «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2018 № 28-ПП;

- государственная программа «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП;

- схема развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы, одобренная приказом ГКУ СО «Управление автодорог» от 08.12.2014г. № 785;

- закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы»;

- концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

- приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 29.11.2023 г. № 426 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог регионального значения».

Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения муниципального района и их характеристики указан в приложении (Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики» Таблица 19).

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

  - Состояние защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и районах чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проводится работа по созданию областной нормативно-законодательной базы для её функционирования и по совершенствованию системы управления действиями при чрезвычайных ситуациях и расширению областной поисково-спасательной службы.

  - Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Природная ЧС - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей» (ГОСТ Р 22.0.03-95).

На территории Свердловской области зарегистрированы проявления наиболее вероятных опасных природных явлений и процессов (СНиП 2.01.15.90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»), таких как:

- опасные геологические явления и процессы: землетрясения, обвалы, оползни,

- карст, переработка берегов;

- опасные гидрологические явления и процессы: затопление, подтопление, паводок, сель (селевые потоки);

- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган, гроза, гололед, заморозки, сильный снегопад, туман;

- природные пожары: лесные пожары, торфяные пожары.

Опасные природные процессы на территории Байкаловского МР СО обусловлены географическим положением (граница восточных склонов гор Среднего Урала и Западно-Сибирской равнины), климатическими особенностями (частота возникновения неблагоприятных атмосферных и литосферных явлений высокая), условиями формирования весеннего стока на реках Липовка, Иленька и Сарабайка.

Неблагоприятные атмосферные явления на территории рассматриваемого района характеризуются повышенной повторяемостью неблагоприятных и необычных атмосферных явлений (сильных гроз с поражением наземных объектов, сильных ливней со скоростью выпадения осадков 20 мм в час и более, штормов со скоростью ветра 20 м в секунду и более, крупного или особо интенсивного града, зимних гроз, шаровых молний и т.д.) и повышенной тектонической активностью литосферы, проявляющейся в виде геодинамических явлений - землетрясений и возможных подвижек по разломам не сопровождающихся ощутимыми сейсмическими явлениями.

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории Байкаловского МР СО относятся:

- опасные геологические явления и процессы - землетрясения;

- опасные гидрологические явления и процессы - подтопление, паводок;

- опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер, шторм, ураган;

- природные пожары: лесные пожары.

Землетрясение — это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по кратчайшему расстоянию называют эпицентром.

В результате анализа имеющихся геологических, сейсмологических и геофизических материалов инженерно-сейсмические условия на Среднем Урале оцениваются как благоприятные и безопасные для большей части инженерных объектов, за исключением ветхих и аварийных сооружений. В то же время, в верхней части земной коры Среднего Урала постоянно действует малоблагоприятный в инженерно-геологическом отношении фактор, который можно назвать геодинамическим. Он вызывает несейсмичные микроподвижки блоков верхней части земной коры, которые способствуют повреждениям инженерных объектов. На Среднем Урале выделены зоны повышенной геофизической активности, характеризующиеся относительно повышенной частотой повторяемости неблагоприятных атмосферных и литосферных геодинамических явлений.

  - Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»).

К техногенным ЧС относятся:

- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение и аварии товарных и пассажирских поездов; авиационные катастрофы вне аэропортов и

- населенных пунктов; крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, железнодорожных переездах и в туннелях; аварии на магистральных трубопроводах;

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы горючих ископаемых;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно химически опасного вещества при их производстве, переработке или хранении (захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ при авариях на атомных электростанциях, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения и других предприятиях ядернотопливного цикла;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ: на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях, на транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов;

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, линиях электропередачи, трансформаторных, распределительных и преобразовательных подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных сетей;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных газопроводах;

- аварии на очистных сооружениях сточных вод населенных пунктов (районов) и промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и промышленных газов;

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием наносов на обширных территориях.

В соответствии с Протоколом от 16.09.2014 № 109 заседания комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определен «Перечень населенных пунктов, попадающих в зону частичного подтопления и затопления при аварии на гидротехническом сооружении при наиболее опасном сценарии развития ситуации» (далее – Перечень). В соответствии с Перечнем с. Байкалово относится к населенным пунктам, подверженным затоплению при аварии на ГТС Байкаловское. На территории Байкаловского МР СО находятся населенные пункты, подверженные затоплению при прохождении весеннего половодья и летних дождевых паводков – д. Яр, д. Игнатьева, д. Макушина, д. Власова, д. Красный Бор, с. Городище, д. Степина и д. Нижняя Иленка.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов и исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Образование новых населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях или в границах сельских поселений, не планируется.

Существующие границы населенных пунктов: д. Большая Серкова, д. Долматова, д. Заречная, д. Инишева, д. Исакова, д. Калиновка, д. Ключевая, д. Комарица, д. Комлева, д. Липовка, д. Малая Серкова, д. Малкова, д. Сапегина, д. Сафонова, д. Сергина, д. Чувашева, д. Шушары, с. Байкалово, отображены в соответствии с Генеральным планом Байкаловского сельского поселения от 2021 года.

Существующие границы населенных пунктов: д. Крутикова, д. Захарова, д. Макушина, д. Пелевина, д. Соколова, д. Чащина, д. Шаламы, с. Ляпуново, д. Занина, д. Малая Койнова, д. Дягилева, д. Щербачиха, д. Любина, д. Кондрашина, д. Воинкова, д. Потапова, с. Чурманское, д. Лопаткина, д. Тихонова, с. Шадринка, с. Ларина, д. Береговая, д. Лукина, д. Квашнина, д. Шевелева, д. Прыткова, с. Краснополянское, д. Ларина, д. Карпунина, д. Вязовка, д. Палецкова, д. Кадочникова, с. Баженовское, д. Степина, д. Скоморохова, д. Гуляева, д. Нижняя Иленка, д. Субботина, д. Верхняя Иленка, д. Боровикова, с. Городище, п. Красный Бор, д. Власова, д. Лукина, д. Игнатьева, д. Яр, с. Елань, д. Зырянская, д. Менщикова отображены в соответствии со сведениями ЕГРН.

# Приложения к материалам по обоснованию

### Приложение 1 «Перечень планируемых объектов местного значения муниципального района, оценка условий их создания и влияния на комплексное развитие территории»

Таблица 18

| Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Вид и наименование объекта местного/источник данных | Функциональная зона | Современное состояние и использование территории | Наличие ограничений по использованию территории, включая прогнозируемые ограничения | Основные характеристики | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
| обл. Свердловская, р-н Байкаловский, д. Липовка, ул. Набережная, д.1-А | МКДОУ "Липовский детский сад" (64) | Жилые зоны | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 50; Назначение объекта: Обеспечение дошкольного образования; Срок реализации: 2042; Общая площадь здания, комплекса зданий: 385,5 кв. м; Оценка количества рабочих мест: 3 единиц | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг в обсласти образования и науки |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н. Байкаловский, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 151 | Крытый ледовый каток (112) | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект физической культуры; Срок реализации: 2041; Площадь плоскостных спортивных сооружений: 1800 кв. м; Единовременная пропускная способность: 120 чел.; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг в обсласти физической культуры и массового спорта |
| Свердловская область, р-н Байкаловский, с. Байкалово, ул. Куминова, д. 22 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (73) | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект физической культуры; Срок реализации: 2042; Площадь пола спортивных и тренажерных залов: 288 кв. м; Единовременная пропускная способность: 25 чел. | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг в обсласти физической культуры и массового спорта |
| Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов (Крематоий для сжигания трупов животных) (78) | Зоны сельскохозяйственного использования | - | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: объект утилизации биологических отходов; Срок реализации: 2042; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов: Объект сжигания биологических отходов | Низкая:Находится за пределами границ населенного пункта. | - |
| Свердловская область, Байкаловский район | Площадка складирования снежных масс (65) | Зоны сельскохозяйственного использования | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Иные объекты обращения с отходами; Срок реализации: 2042; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: V класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория | Низкая:Находится за пределами границ населенного пункта. | - |
| Объекты автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (6) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,945 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (70) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,477 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (7) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (8) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,724 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (10) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,126 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (11) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,106 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (12) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,595 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (13) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 12,617 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (14) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,44 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (15) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,803 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (16) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,094 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (17) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,972 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (18) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 12,769 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (19) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,566 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (20) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,946 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (21) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,327 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (24) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,898 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (26) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,993 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (27) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,616 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (28) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,836 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (31) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 18,138 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (32) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 9,892 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (35) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,662 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (37) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,949 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (38) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,973 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (39) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,476 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (40) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,959 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (41) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,036 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (42) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 8,64 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (43) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,789 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (44) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,387 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (45) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,724 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (46) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,165 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (48) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,603 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (51) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,046 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (52) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,156 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (53) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,555 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (56) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,161 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (57) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,82 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (1) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,486 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (2) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,171 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (3) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,732 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (4) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 8,715 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (5) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,728 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (22) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,534 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (23) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,017 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (25) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,191 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (29) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 9,292 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (30) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,469 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (33) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,393 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (47) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,139 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (49) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,478 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (50) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,354 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (54) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,786 | - | - |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Автомобильные дороги местного значения (55) | - | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,64 | - | - |
| Объекты воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово | Вертолетная площадка для МЧС (113) | - | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты воздушного транспорта; Срок реализации: 2030; Тип объекта по виду обслуживаемой авиации: Государственная авиация; Пропускная способность аэропорта: 15 пасс./час; Тип посадочной площадки: Для вертолетов | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение, юго-западная граница д. Кадочникова | Мостовое сооружение (67) | Зоны рекреационного назначения | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Назначение объекта: для пропуска через р. Иленька разных видов транспортных средств; Срок реализации: 2042; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 40 м; Характеристика длины моста: Средний (длиной более 25 и до 100 включительно); Техническая категория: V. | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| СП Байкаловское сельское поселение | Мостовое сооружение (68) | Зоны рекреационного назначения | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Для пропуска через водные объекты разных видов транспортных средств; Срок реализации: 2042; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 25 м; Характеристика длины моста: Малый (длиной до 25 м включительно); Техническая категория: III. | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| СП Байкаловское сельское поселение | Мостовое сооружение (69) | Зоны рекреационного назначения | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Для пропуска через р. Сарабайка разных видов транспортных средств; Срок реализации: 2042; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 15 м; Характеристика длины моста: Малый (длиной до 25 м включительно); Техническая категория: III. | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| Объекты сети электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Линии электропередачи 35 кВ (66) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 15 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Срок реализации: 2042; Протяженность: 20,161 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения; Напряжение: 35 кВ | Подключается к существующей системе электроснабжения. | Способствует повышению уровня услуг электроснабжения |
| Объекты сети газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с. Байкалово на ПРГ д. Вязовка (59) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 0,278 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 63 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 1,2 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово (60) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 5,76 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 90 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово (61) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 2,078 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 90 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово (62) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 4,154 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 90 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово (63) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 3,519 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 110 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,6 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительный газопровод от ГРС с. Байкалово (121) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 0,891 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 110 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,3 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Распределительнй газопровод от ГРС с. Байкалово (120) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 0,637 км; Размер охранной зоны: 2 м; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 110 мм; Рабочее давление в трубопроводе: 0,3 МПа; Категория распределительных газопроводов по давлению: III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Елань | ПРГ с. Елань (79) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Калиновка | ПРГ д. Калиновка (80) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Шаламы | ПРГ д. Шаламы (81) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Липовка | ПРГ д. Липовка (82) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2025; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Щербачиха | ПРГ д. Щербачиха (83) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Кондрашина | ПРГ д. Кондрашина (84) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Исакова | ПРГ д. Исакова (85) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Сергина | ПРГ д. Сергина (86) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Чурманское | ПРГ с. Чурманское (87) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2026; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Сафонова | ПРГ д. Сафонова (88) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Пелевина | ПРГ д. Пелевина (89) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение, д. Захарова | ПРГ д. Захарова (90) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2026; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение | ПРГ д. Ключевая (91) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2030; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Скоморохова | ПРГ д. Скоморохова (92) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Гуляева | ПРГ д. Гуляева (93) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2027; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Субботина | ПРГ д. Субботина (94) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2026; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Верхняя Иленка | ПРГ д. Верхняя Иленка (95) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2025; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Нижняя Иленка | ПРГ д. Нижняя Иленка (96) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2024; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Боровикова | ПРГ д. Боровикова (97) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2034; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Красный Бор | ПРГ д. Красный Бор (98) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Городище | ПРГ с. Городище (99) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2027; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Макушина | ПРГ д. Макушина (100) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2031; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение, д. Власова | ПРГ д. Власова (101) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2031; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Кадочникова | ПРГ д. Кадочникова (102) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Вязовка | ПРГ д. Вязовка (103) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Краснополянское сельское поселение, с. Краснополянское | ПРГ с. Краснополянское (104) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2027; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Ларина | ПРГ д. Ларина (105) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Краснополянское | ПРГ с. Краснополянское (106) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2027; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение. д. Лукина | ПРГ д. Лукина (107) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2031; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение. д. Лопаткина | ПРГ д. Лопаткина (108) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2035; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, сельское поселение Краснополянское, д. Квашнина | ПРГ д. Квашнина (109) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2032; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение | ПРГ д. Береговая (110) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2032; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Ляпуново | ПРГ с. Ляпуново (111) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности систем газоснабжения; Срок реализации: 2032; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Шадринка | ПРГ с. Шадринка (114) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности систем газоснабжения; Срок реализации: 2033; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, д. Тихонова | ПРГ д. Тихонова (115) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности систем газоснабжения; Срок реализации: 2034; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский МР, примерно в 900 м на юго-восток от с. Байкалово | Автоматическая газораспределительная станция (116) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2042; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность: 1 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение, д. Шевелёва | ПРГ д. Шевелева (118) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2030; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 1,5 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение, д. Степина | ПРГ д. Степина (119) | - | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2028; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер охранной зоны: 10 м; Производительность: 0,5 тыс. куб. м/час | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, р-н Байкаловский | Водозабор (117) | - | - | Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект водоснабжения; Срок реализации: 2035; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения: 50 м; Размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений: 0 м; Тип водозабора по характеристикам источника: Поверхностный водозабор; Производительность: 0,2 тыс. куб. м/сут | Высокая:Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг водоснабжения |

### Приложение 2 «Перечень планируемых объектов федерального и регионального значения и их характеристики»

Таблица 19

| Рекомендованное место расположения объекта | Вид и наименование объекта местного/источник данных | Современное состояние и использование территории | Наличие ограничений по использованию территории, включая прогнозируемые ограничения | Основные характеристики | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой | Оценка влияния на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| - | с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Значение объекта: Региональное значение; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): III; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий); Подкатегория автомобильной дороги регионального значения: Автомобильная дорога регионального значения Протяженность (км): 22,678 | - | - |
| - | с.Елань - д. Яр | - | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Значение объекта: Региональное значение; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): III; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий); Подкатегория автомобильной дороги регионального значения: Автомобильная дорога регионального значения Протяженность (км): 5,444 | - | - |
| - | Подъезд к д. Пелевина от км 15+113 а/д "с. Байкалово - с. Туринская Слобода - г. Туринск" | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Требуется установление зоны: Придорожная полоса | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Значение объекта: Региональное значение; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий); Подкатегория автомобильной дороги регионального значения: Автомобильная дорога регионального значения Протяженность (км): 0,382 | - | - |
| Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| - | Реконструкция моста через р.Иленка а/д «д. Кондрашина - д. Любина» | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2031; Значение объекта: Региональное значение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| с. Байкалово | Мостовое сооружение | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2031; Значение объекта: Региональное значение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| с. Байкалово | Мостовое сооружение | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к реконструкции; Срок реализации: 2042; Значение объекта: Региональное значение; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| Объекты сети газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, сельское поселение Байкаловское | ГРС п.Байкалово 2 | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 100 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Срок реализации: 2035; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Размер санитарно-защитной зоны: 350 м; Размер охранной зоны: 100 м; Производительность: 5 тыс. куб. м/час | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Ляпуново | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2032; Протяженность: 15,776 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Захарово | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2026; Протяженность: 1,793 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 7,759 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Щербачиха | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 1,795 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Кондрашина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 0,264 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 12,276 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Елань | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 10,21 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ Ларина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 3,056 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Краснополянское | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 0,601 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Малая Менщикова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 0,329 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Шевелева | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2030; Протяженность: 13,264 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Лукина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2031; Протяженность: 1,145 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Квашнина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2032; Протяженность: 1,386 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Береговая | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2032; Протяженность: 0,31 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Шадринка | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2033; Протяженность: 0,64 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Тихонова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2034; Протяженность: 1,35 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Лопаткина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2035; Протяженность: 4,096 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Макушина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2031; Протяженность: 7,405 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Исакова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 1,838 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Сергина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 0,039 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ с.Городище | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 5,212 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Красный Бор | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 1,971 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Боровикова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2034; Протяженность: 7,237 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Власова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2031; Протяженность: 0,144 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Нижняя Иленка | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 1,841 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Верхняя Иленка | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2025; Протяженность: 1,598 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Субботина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2026; Протяженность: 1,518 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Гуляева | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2027; Протяженность: 1,047 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Скоморохова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2028; Протяженность: 3,534 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с. Байкалово на ПРГ с. Чурманское | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2026; Протяженность: 5,937 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)) | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Ключевая | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2030; Протяженность: 4,686 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Пелевина | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 11,8 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово на ПРГ д.Сафонова | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2024; Протяженность: 0,175 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| - | Газопровод-отвод на ГРС Туринская Слобода | - | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 25 м) | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объект сети газоснабжения; Срок реализации: 2035; Протяженность: 23,892 км; Вид расположения трубопровода: Подземный | Подключается к существующей системе газоснабжения. | Способствует повышению уровня услуг газоснабжения |
| Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Ляпуново | Пожарное депо | - | Установление не требуется | Статус объекта : Планируемый к размещению; Назначение объекта: Объекты обеспечения пожарной безопасности; Срок реализации: 2025; Вид пожарной охраны: Муниципальная пожарная охрана ; Классификация зданий пожарных депо: V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны сельских поселений; Количество автомобилей: 2; Источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним: Естественный водоем | Высокая: Возможно подсоединение к инженерным сетям населённого пункта. Транспортная доступность обеспечена сетью улиц. | - |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| Байкаловский МР, с. Байкалово (Зарека) | Скотомогильник | - | - | Статус объекта : Планируемый к ликвидации; Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов: Скотомогильник с захоронением в яме; Назначение объекта: объект утилизации; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I класс опасности объекта; Срок реализации: 2040 | Низкая:Находится за пределами границ населенного пункта. | - |