ООО "Кадастровый центр"

Российская Федерация

Свердловская область

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный район

Муниципальный контракт №08 от 18.04.2022

Положение о территориальном планировании

Екатеринбург, 2022 г

Оглавление

Общие положения	4

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов	8

2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	39

Авторский коллектив ООО "Кадастровый центр" по разработке Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района

Муниципальный контракт №08 от 18.04.2022

| Генеральный директор, к.т.н. | А.В. Рычков |
| --- | --- |
| Гл. градостроитель проекта, ст. науч. сотр. | Д.Ю. Ширяев |
| Системный аналитик | А.А. Жванко |
| Системный аналитик | Т.А. Дементьева |
| Инженер-картограф | Е.С. Верхотурцева |
| Инженер-геодезист | Н.Р. Мокерова |
| Директор по стратегическому развитию, инженер-архитектор | А.П. Федосов |
| Системный аналитик | Е.С. Дорогина |

# Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

- территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

- объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Свердловской области, органов государственной власти Свердловской области Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, решениями высшего исполнительного органа государственной власти Свердловской области, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Свердловской области;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Свердловской области, Уставом Байкаловского муниципального района и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района Свердловской области (далее Байкаловского МР СО). Виды объектов местного значения поселения в указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на Схеме территориального планирования муниципального района определены Законом Свердловской области от 4 июля 2016 г. № 76-ОЗ.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъекта Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения. Документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документам территориального планирования субъекта Российской Федерации, со дня утверждения.

Подготовка проекта Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района осуществлена с учетом положений стратегии социально-экономического развития Байкаловского муниципального района и плана мероприятий по её реализации, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Свердловской области, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования. Подготовка проекта Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Подготовка проекта Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту Схемы территориального планирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Подготовка Схемы территориального планирования Байкаловского муниципального района осуществлена применительно ко всей территории муниципального района

Схема территориального планирования Байкаловского муниципального района содержит:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения;

Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме территориального планирования, включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

На картах, содержащихся в схеме территориального планирования, соответственно отображены:

- планируемые для размещения объекты местного значения муниципального района, относящиеся к следующим областям:

    - электро- и газоснабжение поселений;

    - автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

    - образование;

    - здравоохранение;

    - физическая культура и массовый спорт;

    - обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

    - иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района;

- границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки;

Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения установлены Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10.

Обязательным приложением к схеме территориального планирования муниципального района являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Схема территориального планирования Байкаловского муниципального района утверждается на срок двадцать лет.

# 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением данных объектов

| № п.п. | Наименование | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Местоположение | Статус объекта | Основные характеристики | Зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 602030303 - Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | 1 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,486. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 2 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,171. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения | 3 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,732. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения | 4 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 8,715. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения | 5 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,728. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения | 6 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,945. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 7 | Автомобильные дороги местного значения | 7 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 8 | Автомобильные дороги местного значения | 8 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,724. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения | 10 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,126. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 10 | Автомобильные дороги местного значения | 11 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,106. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 11 | Автомобильные дороги местного значения | 12 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,595. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 12 | Автомобильные дороги местного значения | 13 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 12,617. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 13 | Автомобильные дороги местного значения | 14 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,44. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 14 | Автомобильные дороги местного значения | 15 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,803. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 15 | Автомобильные дороги местного значения | 16 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,094. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 16 | Автомобильные дороги местного значения | 17 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,972. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 17 | Автомобильные дороги местного значения | 18 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 12,769. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 18 | Автомобильные дороги местного значения | 19 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,566. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 19 | Автомобильные дороги местного значения | 20 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,946. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 20 | Автомобильные дороги местного значения | 21 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,327. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 21 | Автомобильные дороги местного значения | 22 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,534. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 22 | Автомобильные дороги местного значения | 23 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,017. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 23 | Автомобильные дороги местного значения | 24 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,898. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 24 | Автомобильные дороги местного значения | 25 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,191. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 25 | Автомобильные дороги местного значения | 26 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 2,993. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 26 | Автомобильные дороги местного значения | 27 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,616. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 27 | Автомобильные дороги местного значения | 28 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,836. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 28 | Автомобильные дороги местного значения | 29 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 9,292. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 29 | Автомобильные дороги местного значения | 30 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,469. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 30 | Автомобильные дороги местного значения | 31 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 18,138. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 31 | Автомобильные дороги местного значения | 32 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 9,892. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 32 | Автомобильные дороги местного значения | 33 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,393. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 33 | Автомобильные дороги местного значения | 35 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,662. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 34 | Автомобильные дороги местного значения | 37 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 7,949. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 35 | Автомобильные дороги местного значения | 38 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,973. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 36 | Автомобильные дороги местного значения | 39 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 3,476. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 37 | Автомобильные дороги местного значения | 40 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,959. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 38 | Автомобильные дороги местного значения | 41 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,036. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 39 | Автомобильные дороги местного значения | 42 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 8,64. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 40 | Автомобильные дороги местного значения | 43 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,789. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 41 | Автомобильные дороги местного значения | 44 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,387. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 42 | Автомобильные дороги местного значения | 45 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 6,724. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 43 | Автомобильные дороги местного значения | 46 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 5,165. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 44 | Автомобильные дороги местного значения | 47 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 4,139. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 45 | Автомобильные дороги местного значения | 48 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты улично-дорожной сети; Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,603. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 46 | Автомобильные дороги местного значения | 49 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,478. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 47 | Автомобильные дороги местного значения | 50 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,354. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 48 | Автомобильные дороги местного значения | 51 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Низший; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,046. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 49 | Автомобильные дороги местного значения | 52 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,156. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 50 | Автомобильные дороги местного значения | 53 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Переходный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,555. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 51 | Автомобильные дороги местного значения | 54 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,786. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 52 | Автомобильные дороги местного значения | 55 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 0,64. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 53 | Автомобильные дороги местного значения | 56 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (существующий): Усовершенствованный; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,161. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 54 | Автомобильные дороги местного значения | 57 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (существующая): IV; Категория автомобильной дороги (проектная): IV; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,82. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 55 | Автомобильные дороги местного значения | 70 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к реконструкции | Вид разрешенного использования: Общего пользования; Категория автомобильной дороги (проектная): III; Вид покрытия (проектный): Усовершенствованный; Период функционирования дороги: Круглогодичное функционирование (вне зависимости от сезонно-климатических условий) Протяженность (км): 1,477. | Требуется установление зоны: Придорожная полоса. |
| 1.2.Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.Искусственные дорожные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 602031601 - Мостовое сооружение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мостовое сооружение | 67 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение, юго-западная граница д. Кадочникова | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: для пропуска через р. Иленька разных видов транспортных средств; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 40 м; Характеристика длины моста: Средний (длиной более 25 и до 100 включительно); Техническая категория: V. | Установление не требуется. |
| 2 | Мостовое сооружение | 68 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение | Планируемый к размещению | Назначение объекта: для пропуска через водные объекты разных видов транспортных средств; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 25 м; Характеристика длины моста: Малый (длиной до 25 м включительно); Техническая категория: III. | Установление не требуется. |
| 3 | Мостовое сооружение | 69 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение | Планируемый к размещению | Назначение объекта: для пропуска через р. Сарабайка разных видов транспортных средств; Тип мостовых сооружений: Мост автодорожный; Протяженность: 15 м; Характеристика длины моста: Малый (длиной до 25 м включительно); Техническая категория: III. | Установление не требуется. |
| 1.3.Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Линии электропередачи (ЛЭП) |  |  |  |  |  |  |
| 602040313 - Линии электропередачи 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Линии электропередачи 35 кВ | 66 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект сети электроснабжения; Протяженность: 20,161 км; Вид линии электропередач: Воздушная линия электропередачи; Особенности ЛЭП: ЛЭП, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения; Напряжение: 35 кВ. | Требуется установление зоны: Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) (ориентировочный размер зоны: 15 м). |
| 1.4.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |
| 602020403 - Объект утилизации, уничтожения биологических отходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект утилизации, уничтожения биологических отходов (Крематорий для сжигания трупов животных) | 78 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: объект утилизации биологических отходов; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория; Вид объекта утилизации, уничтожения биологических отходов: Объект сжигания биологических отходов. | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. |
| 602020406 - Иные объекты обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка складирования снежных масс | 65 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Иные объекты обращения с отходами; Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: V класс опасности объекта; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV категория. | Установление не требуется. |
| 1.5.Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.Распределительные трубопроводы для транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 602040601 - Газопровод распределительный высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительный газопровод от ГРС с. Байкалово на ПРГ д. Вязовка | 59 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 0,278 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Диаметр трубопровода: 63 мм; Категория распределительных газопроводов по давлению: I (Высокое, св. 0,6 до 1,2 МПа включительно (для СУГ до 1,6 МПа включительно)); Диаметр трубопровода (мм): 63; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 1,2. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 2 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 60 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 5,76 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 90; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,6. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 3 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 61 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 2,078 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 90; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,6. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 4 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 62 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 4,154 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 90; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,6. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 5 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 63 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 3,519 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: II (Высокое, св. 0,3 до 0,6 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 110; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,6. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 6 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 120 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 0,637 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 110; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,3. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 7 | Распределительный газопровод от ГРС с.Байкалово | 121 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Протяженность: 0,891 км; Вид расположения трубопровода: Подземный; Категория распределительных газопроводов по давлению: III (Среднее, св. 0,1 до 0,3 МПа включительно); Диаметр трубопровода (мм): 110; Рабочее давление в трубопроводе (МПа): 0,3. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 2 м). |
| 1.6.Объекты воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.Объекты воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 602031204 - Вертодром |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вертолетная площадка для МЧС | 113 | Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, с. Байкалово | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объекты воздушного транспорта; Тип посадочной площадки: Для вертолетов; Тип объекта по виду обслуживаемой авиации: Государственная авиация; Пропускная способность аэропорта (пасс./час): 15; Класс взлетно-посадочной полосы: III | Установление не требуется. |
| 1.7.Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1.Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| 602010101 - Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКДОУ "Липовский детский сад" | 64 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Липовка, ул. Набережная, д.1-А | Планируемый к реконструкции | Назначение объекта: Обеспечение дошкольного образования; Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 50; Общая площадь здания, комплекса зданий (кв. м): 385,5; Оценка количества рабочих мест (единиц): 3. | Установление не требуется. |
| 1.8.Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1.Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  |  |  |  |
| 602040514 - Пункт редуцирования газа (ПРГ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПРГ с. Елань | 79 | Свердловская область, Байкаловский район, с. Елань | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 2 | ПРГ д. Калиновка | 80 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Калиновка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 3 | ПРГ д. Шаламы | 81 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Шаламы | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 4 | ПРГ д. Липовка | 82 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Липовка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 5 | ПРГ д. Щербачиха | 83 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Щербачиха | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 6 | ПРГ д. Кондрашина | 84 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Кондрашина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 7 | ПРГ д. Исакова | 85 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Исакова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 8 | ПРГ д. Сергина | 86 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Сергина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 9 | ПРГ с. Чурманское | 87 | Свердловская область, Байкаловский район, с. Чурманское | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 10 | ПРГ д. Сафонова | 88 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Сафонова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 11 | ПРГ д. Пелевина | 89 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Пелевина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 12 | ПРГ д. Захарова | 90 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Захарова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 13 | ПРГ д. Ключевая | 91 | Свердловская область, Байкаловский район, Байкаловское сельское поселение | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 14 | ПРГ д. Скоморохова | 92 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Скоморохова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 15 | ПРГ д. Гуляева | 93 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Гуляева | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 16 | ПРГ д. Субботина | 94 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Субботина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 17 | ПРГ д. Верхняя Иленка | 95 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Верхняя Иленка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 18 | ПРГ д. Нижняя Иленка | 96 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Нижняя Иленка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 19 | ПРГ д. Боровикова | 97 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Боровикова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 20 | ПРГ д. Красный Бор | 98 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Красный Бор | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 21 | ПРГ с. Городище | 99 | Свердловская область, Байкаловский район, с. Городище | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 22 | ПРГ д. Макушина | 100 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Макушина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 23 | ПРГ д. Власова | 101 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Власова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 24 | ПРГ д. Кадочникова | 102 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Кадочникова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 25 | ПРГ д. Вязовка | 103 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Вязовка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 26 | ПРГ с. Краснополянское | 104 | Свердловская область, Краснополянское сельское поселение, с. Краснополянское | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 27 | ПРГ д. Ларина | 105 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Ларина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 28 | ПРГ с. Краснополянское | 106 | Свердловская область, Байкаловский район, с. Краснополянское | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 29 | ПРГ д. Лукина | 107 | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 30 | ПРГ д. Лопаткина | 108 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Лопаткина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 31 | ПРГ д. Квашнина | 109 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Квашнина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 32 | ПРГ д. Береговая | 110 | Свердловская область, Байкаловский район, Краснополянское сельское поселение | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 33 | ПРГ с. Ляпуново | 111 | Свердловская область, Байкаловский район ,с. Ляпуново | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 34 | ПРГ с. Шадринка | 114 | Свердловская область, Байкаловский район, с. Шадринка | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 35 | ПРГ д. Тихонова | 115 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Тихонова | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 36 | ПРГ д. Шевелева | 118 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Шевелёва | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 37 | ПРГ д. Степина | 119 | Свердловская область, Байкаловский район, д. Степина | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: IV; Производительность (тыс. куб. м/час): 0,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 10 м). |
| 602040506 - Газораспределительная станция (ГРС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая газораспределительная станция | 116 | Свердловская область, Байкаловский МР, примерно в 900 м на юго-восток от с. Байкалово | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Повышение надежности системы газоснабжения; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Производительность (тыс. куб. м/час): 1,5. | Требуется установление зоны: Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения (ориентировочный размер зоны: 100 м |
| 1.9.Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1.Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 602010302 - Спортивное сооружение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крытый ледовый каток | 112 | Свердловская область, р-н. Байкаловский, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 151 | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Подтип спортивного сооружения: Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля); Площадь плоскостных спортивных сооружений (кв. м): 1800; Единовременная пропускная способность (чел.): 120. | Требуется установление зоны: Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. |
| 602010301 - Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 73 | Свердловская область, р-н Байкаловский, с. Байкалово, ул. Куминова, д. 22 | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект физической культуры; Площадь пола спортивных и тренажерных сооружений (кв. м): 288; Единовременная пропускная способность (чел.): 25. | Установление не требуется. |
| 1.10.Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1.Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 602041101 - Водозабор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор | 117 | Свердловская область, р-н Байкаловский | Планируемый к размещению | Назначение объекта: Объект водоснабжения; Производительность (тыс. куб. м/сут): 0,2; Расположение объекта относительно уровня земли: Наземное; Тип водозабора по характеристикам источника: Поверхностный водозабор. | Требуется установление зоны: Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения (ориентировочный размер зоны – 50 м) |

# 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

| № п.п. | Местоположение | Статус объекта | Параметры | Площадь, га | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |